工程名称：猫儿山生态旅游索道项目(一期)上站点边坡支护

设计阶段：施工图设计

计  算  书

审    定：杨  存

审    核：曹辉亮

项目负责人：杨  存

设    计：唐  剑

桂林建筑规划设计集团有限公司

岩土工程勘察设计资质等级：甲级，证书编号：B145005146

2025年9月

目  录

一、设计说明	1

1.1、工程概况	1

1.2、周边环境	1

1.3、水文、地质条件	2

1.4、方案选型	3

1.5、设计计算	4

1.6、规范及依据	4

二、计算书	6

2.1 重力式挡土墙	6

2.2格构式锚杆挡土墙	12

1-1剖面	12

2-2剖面	43

3-3剖面	69

2.3 锚索部分结构设计计算及验算	131

猫儿山生态旅游索道项目(一期)上站点边坡支护

边坡支护设计计算书

一、设计说明

1.1、工程概况

项目建设地点位于兴安县华江瑶族乡高寨村猫儿山自然保护区的生态旅游区内，上站点位于海拔1350米半山腰处。场地为原始山体，场地高差较大，地势东面高，西面低，北面与猫儿山景区原有道路相接，南面为索道站，通过拟建道路与原有道路连接。本项目总用地面积为5643.10m2，总建筑面积为5138.25m2。索道上站点高2~3层，无地下室，拟采用独立基础，设计基底标高为1356.86m；道路宽度为6.5m，设计路面标高为1343.30m~1352.80m。开挖后形成坡高2.00m-19.60m。边坡具备一定的放坡空间，现边坡坡率约为1:0.8~1:1.2,边坡范围无重要地下管线。边坡主要为风化岩质边坡，为永久边坡。

1.2、周边环境

本场地实测地面高程为1337.24m~1380.00m，最大高差41.88m。地貌上属中山区侵蚀剥蚀地貌区。由于场地地势起伏较大，依照规划图削坡平整场地时形成的边坡较为高陡，如不进行山体边坡支护将导致边坡下滑形成滑坡，将威胁下方拟建道路及索道站。为彻底消除拟建场地滑坡的威胁，需进行边坡支护。边坡具备一定的放坡空间，原始山体的坡率约为1:0.8~1:1.2。边坡范围无重要地下管线，无既有建筑物，本场地与周边环境的关系详见边坡支护总平面图。

1.3、水文、地质条件

1.3.1  水文条件

地表水及地下水埋藏特征：根据勘察报告，在钻探控制深度范围内，钻孔均未见有地下水分布，其原因主要是场地处于山体中下部,地势较高。因此，大气降水地表水排泄条件较好，边坡开挖及基础施工可不考虑地下水影响，在雨季施工必须做好场地地表水的排水工作。

场地地下水、土对混凝土结构、钢结构具微腐蚀性。

1.3.2  地质条件

本场地地貌单元为中山区侵蚀剥蚀地貌区。根据本次勘察资料，场地钻探深度范围内，场地上的土层为第四系人工堆填之素填土①层、第四系残坡积成因之粉质黏土②层，下伏基岩为加里东期花岗岩③层。各土层地基设计参数建议值见下表：

| 土层名称及编号 | 地基承载力 特征值 fak (kPa) | 压缩模量Es1-2 、变形模量E0（MPa） | 重度γ（kN/m3） | Ck （kPa） （直剪） | φk （度） （直剪） | 边坡岩体内摩擦角标准值φe（度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素填土①层 | 60 | （3.0） | （18.0） | （10） | （8） | / |
| 粉质黏土②层 | 180 | （9.0） | （19.0） | （50） | （25） | / |
| 全风化花岗岩③1层 | 220 | （E0=45.0） | （21.0） | （26） | （31） | / |
| 强风化花岗岩③2层 | 500 | （E0=130.0） | （22.0） | （55） | （40） | / |
| 中风化花岗岩③3层 | 2500 | / | （25.0） | （80） | （49） | 45 |

备注：标注*的为经验值

根据《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）表8.2.3-2和8.2.3-3，并结合本场地工程地质条件，本场地边坡支护设计的各岩土层有关参数如下表所示。

| 边坡支护设计参数建议表 表3.6.3.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩土层名称 | 岩土层与锚固体 极限粘结强度 标准值frbk | 土层水平地基系数m（MN/m4） | 岩层水平地基系数 k（MN/m3） | 岩土与挡墙底面 摩擦系数μ |
| 松散素填土①层 | / | 6 | / | / |
| 硬塑粉质黏土②层 | 50 | 14 | / | 0.25 |
| 全风化花岗岩③1亚层 | 70 | / | 20 | 0.35 |
| 强风化花岗岩③2亚层 | 300 | / | 60 | 0.40 |
| 中风化花岗岩③2亚层 | 1500 | / | 350 | 0.70 |

1.4、方案选型

本边坡工程主要风化岩质边坡，边坡高度为2.0m-23.5mm，边坡顶为现状山体，局部地段坡面覆盖厚度不大的第四系土层，岩体级别根据勘察报告为III级，自然稳定、岩石风化程度等发育，本边坡工程安全等级大部分地段为Ⅰ级。

根据勘察报告及环境情况，本设计对拟开挖边坡进行支护，经综合安全、经济、工期进度等因素，当边坡最高处高度不大于10米时，采取重力式土挡墙支护，类型为仰斜式路堑墙，当边坡最高处高度大于10米时，边坡采取锚索格构挡墙支护形式；格构式锚杆挡墙锚索布置按2.5m（竖向）X2.5m（横向）/2.5m（竖向）X2.5m（横向）正方形阵列网布置。具体情况见立面图及剖面图所示。

1.5、设计计算

根据岩土工程勘察资料及周边环境要求及空间情况，本设计边坡支护区段划分为5个区段进行设计计算，具体见后附计算书。

本设计使用的计算软件为北京理正软件设计研究院有限公司编制的理正岩土计算6.5版软件。

1.6、规范及依据

1) 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

2)《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

3）《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）；

4）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

5) 《混凝土结构设计规范》（GB/T50010-2010）（2024年版）；

6）《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）；

7）《《猫儿山生态旅游索道项目（一期）上站点岩土工程详细勘察报告》（桂林建筑规划设计集团有限公司）(工程编号：GK250602)；

8) 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

9)《广西建筑地基基础设计规范》（DBJ45/003-2015）；

10) 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）；

11) 《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）；

12) 《工程岩体分级标准》（GB50218-2014）；

13)  国家建筑标准设计图集 17J008（挡土墙）；

14) 《岩土锚杆(索)技术规范》（CECS 22:2005）；

15) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）(2011年版)；

16) 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T70-2009）；

17) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB 50086-2001）；

18)  《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）；

19) 《工程地质手册》（第五版）；

20)  建设单位提供的总平面图、结构图；

21）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(2018)37号令；

22) 其它相关规范、规程等。

本设计使用的计算软件为北京理正软件设计研究院有限公司编制的理正岩土计算6.5PB2版软件、理正结构工具箱7.0PB3版软件。

二、计算书

本次土层情况分布是根据详勘资料和结合现场实际情况取值。土层分布情况详见剖面图或计算书。

2.1 重力式挡土墙

重力式挡土墙验算[执行标准：通用]

计算项目： 重力式挡土墙 1

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 2.000(m)

墙顶宽: 0.400(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.250

背坡倾斜坡度: 1:-0.250

采用1个扩展墙址台阶:

墙趾台阶b1: 0.170(m)

墙趾台阶h1: 1.000(m)

墙趾台阶与墙面坡坡度相同

墙底倾斜坡率: 0.200:1

物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.300

墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

场地环境: 一般地区

墙后填土内摩擦角: 57.297(度)

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

墙后填土容重: 17.000(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)

地基土容重: 25.000(kN/m3)

修正后地基承载力特征值: 220.000(kPa)

地基承载力特征值提高系数:

墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.350

地基土类型: 岩石地基

地基土内摩擦角: 49.000(度)

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 1

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1           2.000           2.000            0

坡面起始距离: 0.000(m)

地面横坡角度: 63.400(度)

填土对横坡面的摩擦角: 35.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 2.109(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.600(度)

Ea=6.807(kN) Ex=6.794(kN) Ey=0.411(kN) 作用点高度 Zy=0.703(m)

墙身截面积 = 1.001(m2)  重量 = 23.022 (kN)

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.350

采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

基底倾斜角度 = 11.310 (度)

Wn = 22.575(kN) En = 1.736(kN)  Wt = 4.515(kN) Et = 6.582(kN)

滑移力= 2.067(kN)  抗滑力= 8.509(kN)

滑移验算满足: Kc =  4.117 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 0.543 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 0.719 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 0.594 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 4.038(kN-m)  抗倾覆力矩= 12.789(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 3.167 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算

基础类型为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

取倾斜基底的水平投影宽度验算地基承载力和偏心距

作用于基础底的总竖向力 = 23.433(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=8.751(kN-m)

基础底面宽度   B  = 0.543 (m) 偏心距 e = |-0.102|(m) = 0.102(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.373(m)

基底压应力: 趾部=0.000  踵部=92.213(kPa)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.102 <= 0.250*0.543 = 0.136(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=0.000 <= 264.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=92.213 <= 286.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=43.166 <= 220.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 0.970(m2)  重量 = 22.310 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 0.548 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 0.719 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.594 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 22.721(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=8.487(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.374(m)

截面宽度   B  = 0.570 (m) 偏心距 e1 = |-0.089|(m) = 0.089(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.089 <= 0.300*0.570 = 0.171(m)

截面上压应力: 面坡=2.717  背坡=77.007(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 77.007 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -4.025 <= 110.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[土压力计算] 计算高度为 1.000(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.600(度)

Ea=1.531(kN) Ex=1.528(kN) Ey=0.092(kN) 作用点高度 Zy=0.333(m)

[强度验算]

验算截面以上，墙身截面积 = 0.400(m2)  重量 = 9.200 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 0.325 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 0.483 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 0.333 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 9.292(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=2.525(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.272(m)

截面宽度   B  = 0.400 (m) 偏心距 e1 = |-0.072|(m) = 0.072(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.072 <= 0.300*0.400 = 0.120(m)

截面上压应力: 面坡=-1.775  背坡=48.237(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 48.237 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算满足: 计算值= 1.775 <= 280.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -5.472 <= 110.000(kPa)

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 8.509(kN),滑移力 = 2.067(kN)。

滑移验算满足: Kc =  4.117 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 12.789(kN-M),倾覆力矩 = 4.038(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 3.167 > 1.500

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.102 <= 0.250*0.543 = 0.136(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=0.000 <= 264.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=92.213 <= 286.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=43.166 <= 220.000(kPa)

(四) 基础验算

不做强度计算。

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.089 <= 0.300*0.570 = 0.171(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 77.006 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -4.025 <= 110.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.072 <= 0.300*0.400 = 0.120(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 48.238 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 1.775 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -5.472 <= 110.000(kPa)

重力式挡土墙验算[执行标准：通用]

计算项目： 重力式挡土墙 2

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 6.000(m)

墙顶宽: 1.000(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.250

背坡倾斜坡度: 1:-0.250

采用1个扩展墙址台阶:

墙趾台阶b1: 0.250(m)

墙趾台阶h1: 1.000(m)

墙趾台阶与墙面坡坡度相同

墙底倾斜坡率: 0.200:1

物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.300

墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

场地环境: 一般地区

墙后填土内摩擦角: 57.297(度)

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

墙后填土容重: 17.000(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)

地基土容重: 25.000(kN/m3)

修正后地基承载力特征值: 220.000(kPa)

地基承载力特征值提高系数:

墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.350

地基土类型: 岩石地基

地基土内摩擦角: 49.000(度)

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 1

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1           2.000           2.000            0

坡面起始距离: 0.000(m)

地面横坡角度: 63.400(度)

填土对横坡面的摩擦角: 35.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 6.238(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.600(度)

Ea=59.574(kN) Ex=59.465(kN) Ey=3.599(kN) 作用点高度 Zy=2.079(m)

墙身截面积 = 6.399(m2)  重量 = 147.173 (kN)

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.350

采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:

基底倾斜角度 = 11.310 (度)

Wn = 144.315(kN) En = 15.191(kN)  Wt = 28.863(kN) Et = 57.604(kN)

滑移力= 28.741(kN)  抗滑力= 55.827(kN)

滑移验算满足: Kc =  1.942 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 1.435 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 1.710 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 1.841 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 109.491(kN-m)  抗倾覆力矩= 217.378(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 1.985 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算

基础类型为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

取倾斜基底的水平投影宽度验算地基承载力和偏心距

作用于基础底的总竖向力 = 150.772(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=107.886(kN-m)

基础底面宽度   B  = 1.190 (m) 偏心距 e = |-0.120|(m) = 0.120(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.716(m)

基底压应力: 趾部=49.846  踵部=203.451(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 203.451 / 49.846 = 4.082

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.120 <= 0.250*1.190 = 0.298(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=49.846 <= 264.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=203.451 <= 286.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=126.648 <= 220.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 6.250(m2)  重量 = 143.750 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.450 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.710 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 1.841 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 147.349(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=105.102(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.713(m)

截面宽度   B  = 1.250 (m) 偏心距 e1 = |-0.088|(m) = 0.088(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.088 <= 0.300*1.250 = 0.375(m)

截面上压应力: 面坡=67.926  背坡=167.833(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 167.833 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= 0.420 <= 110.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[土压力计算] 计算高度为 5.000(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.600(度)

Ea=38.273(kN) Ex=38.203(kN) Ey=2.312(kN) 作用点高度 Zy=1.667(m)

[强度验算]

验算截面以上，墙身截面积 = 5.000(m2)  重量 = 115.000 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.125 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 1.417 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 1.667 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 117.312(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=68.979(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 0.588(m)

截面宽度   B  = 1.000 (m) 偏心距 e1 = |-0.088|(m) = 0.088(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.088 <= 0.300*1.000 = 0.300(m)

截面上压应力: 面坡=55.375  背坡=179.250(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 179.250 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -8.722 <= 110.000(kPa)

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 55.827(kN),滑移力 = 28.741(kN)。

滑移验算满足: Kc =  1.942 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 217.378(kN-M),倾覆力矩 = 109.491(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 1.985 > 1.500

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.120 <= 0.250*1.190 = 0.298(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=49.846 <= 264.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=203.451 <= 286.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=126.648 <= 220.000(kPa)

(四) 基础验算

不做强度计算。

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.088 <= 0.300*1.250 = 0.375(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 167.833 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= 0.420 <= 110.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.088 <= 0.300*1.000 = 0.300(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 179.250 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -8.722 <= 110.000(kPa)

重力式挡土墙验算[执行标准：通用]

计算项目： 重力式挡土墙 1

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

墙身高: 9.000(m)

墙顶宽: 1.700(m)

面坡倾斜坡度: 1:0.250

背坡倾斜坡度: 1:-0.250

采用1个扩展墙址台阶:

墙趾台阶b1: 0.600(m)

墙趾台阶h1: 1.000(m)

墙趾台阶面坡坡度为: 1:0.000

墙底倾斜坡率: 0.000:1

物理参数:

圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)

圬工之间摩擦系数: 0.400

地基土摩擦系数: 0.300

墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)

墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)

墙身砌体容许拉应力: 150.000(kPa)

墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)

场地环境: 一般地区

墙后填土内摩擦角: 57.297(度)

墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)

墙后填土容重: 17.000(kN/m3)

墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)

地基土容重: 25.000(kN/m3)

修正后地基承载力特征值: 2500.000(kPa)

地基承载力特征值提高系数:

墙趾值提高系数: 1.200

墙踵值提高系数: 1.300

平均值提高系数: 1.000

墙底摩擦系数: 0.600

地基土类型: 岩石地基

地基土内摩擦角: 49.000(度)

土压力计算方法: 库仑

坡线土柱:

坡面线段数: 1

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)    换算土柱数

1           2.000           2.000            0

坡面起始距离: 0.000(m)

地面横坡角度: 63.400(度)

填土对横坡面的摩擦角: 35.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 9.000(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.600(度)

Ea=124.004(kN) Ex=123.778(kN) Ey=7.492(kN) 作用点高度 Zy=3.000(m)

墙身截面积 = 15.775(m2)  重量 = 362.825 (kN)

(一) 滑动稳定性验算

基底摩擦系数   = 0.600

滑移力= 123.778(kN)  抗滑力= 222.190(kN)

滑移验算满足: Kc =  1.795 > 1.300

(二) 倾覆稳定性验算

相对于墙趾点，墙身重力的力臂 Zw = 2.262 (m)

相对于墙趾点，Ey的力臂 Zx = 2.800 (m)

相对于墙趾点，Ex的力臂 Zy = 3.000 (m)

验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性

倾覆力矩= 371.334(kN-m)  抗倾覆力矩= 841.800(kN-m)

倾覆验算满足: K0 = 2.267 > 1.500

(三) 地基应力及偏心距验算

基础类型为天然地基，验算墙底偏心距及压应力

作用于基础底的总竖向力 = 370.317(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=470.466(kN-m)

基础底面宽度   B  = 2.050 (m) 偏心距 e = |-0.245|(m) = 0.245(m)

基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.270(m)

基底压应力: 趾部=50.875  踵部=310.409(kPa)

最大应力与最小应力之比 = 310.409 / 50.875 = 6.101

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=-0.245 <= 0.250*2.050 = 0.512(m)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=50.875 <= 3000.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=310.409 <= 3250.000(kPa)

地基平均承载力验算满足:  压应力=180.642 <= 2500.000(kPa)

(四) 基础强度验算

基础为天然地基，不作强度验算

(五) 墙底截面强度验算

验算截面以上，墙身截面积 = 15.775(m2)  重量 = 362.825 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 2.262 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 2.800 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 3.000 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 370.317(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=470.466(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 1.270(m)

截面宽度   B  = 2.050 (m) 偏心距 e1 = |-0.245|(m) = 0.245(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.245 <= 0.300*2.050 = 0.615(m)

截面上压应力: 面坡=50.875  背坡=310.409(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 310.409 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -11.878 <= 110.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[土压力计算] 计算高度为 8.000(m)处的库仑主动土压力

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 26.600(度)

Ea=97.979(kN) Ex=97.800(kN) Ey=5.920(kN) 作用点高度 Zy=2.667(m)

[强度验算]

验算截面以上，墙身截面积 = 13.600(m2)  重量 = 312.800 (kN)

相对于验算截面外边缘，墙身重力的力臂 Zw = 1.850 (m)

相对于验算截面外边缘，Ey的力臂 Zx = 2.367 (m)

相对于验算截面外边缘，Ex的力臂 Zy = 2.667 (m)

[容许应力法]:

法向应力检算:

作用于验算截面的总竖向力 = 318.720(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=331.890(kN-m)

相对于验算截面外边缘，合力作用力臂 Zn = 1.041(m)

截面宽度   B  = 1.700 (m) 偏心距 e1 = |-0.191|(m) = 0.191(m)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.191 <= 0.300*1.700 = 0.510(m)

截面上压应力: 面坡=60.883  背坡=314.081(kPa)

压应力验算满足: 计算值= 314.081 <= 2100.000(kPa)

切向应力检算:

剪应力验算满足: 计算值= -17.464 <= 110.000(kPa)

=================================================

各组合最不利结果

=================================================

(一) 滑移验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗滑力 = 222.190(kN),滑移力 = 123.778(kN)。

滑移验算满足: Kc =  1.795 > 1.300

(二) 倾覆验算

安全系数最不利为：组合1(一般情况)

抗倾覆力矩 = 841.800(kN-M),倾覆力矩 = 371.334(kN-m)。

倾覆验算满足: K0 = 2.267 > 1.500

(三) 地基验算

作用于基底的合力偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

作用于基底的合力偏心距验算满足:   e=0.245 <= 0.250*2.050 = 0.512(m)

墙趾处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=50.875 <= 3000.000(kPa)

墙踵处地基承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=310.409 <= 3250.000(kPa)

地基平均承载力验算最不利为：组合1(一般情况)

地基平均承载力验算满足:  压应力=180.642 <= 2500.000(kPa)

(四) 基础验算

不做强度计算。

(五) 墙底截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.245 <= 0.300*2.050 = 0.615(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 310.409 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -11.878 <= 110.000(kPa)

(六) 台顶截面强度验算

[容许应力法]:

截面上偏心距验算最不利为：组合1(一般情况)

截面上偏心距验算满足: e1= -0.191 <= 0.300*1.700 = 0.510(m)

压应力验算最不利为：组合1(一般情况)

压应力验算满足: 计算值= 314.081 <= 2100.000(kPa)

拉应力验算最不利为：组合1(一般情况)

拉应力验算满足: 计算值= 0.000 <= 280.000(kPa)

剪应力验算最不利为：组合1(一般情况)

剪应力验算满足: 计算值= -17.464 <= 110.000(kPa)

2.2格构式锚杆挡土墙

格构式锚杆挡土墙验算

## 1-1剖面

CD段1-1剖面参考DT20钻孔

计算项目：格构式锚杆挡墙 1

执行规范：

[1] 《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013），本文简称《边坡规范》

[2] 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012），本文简称《荷载规范》

[3] 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010），本文简称《抗震规范》

[4] 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010），本文简称《混凝土规范》

----------------------------------------------------------------------

[ 简图 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 已知条件 ]

----------------------------------------------------------------------

1. 基本信息

| 边坡类型 | 岩质边坡 | 边坡等级 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二阶直坡 | 否 |  |  |

| 墙高(m) | 15.000 | 梁容重(kN/m3) | 25.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡度(1：m) | 0.300 | 梁砼等级 | C30 |
| 竖梁道数 | 5 | 梁纵筋级别 | HRB400 |
| ├间距(m) | 2.500 | 梁箍筋级别 | HRB400 |
| ├截面宽(m) | 0.300 | 梁钢筋直径(mm) | 16 |
| └截面高(m) | 0.400 | 梁as(mm) | 50 |
| 平梁道数 | 6 | 梁抗扭计算ζ值 | 1.200 |
| ├截面宽(m) | 0.300 | 支座约束 | 弹性 |
| ├截面高(m) | 0.400 |  |  |
| ├左悬长度(m) | 1.000 |  |  |
| └右悬长度(m) | 1.000 |  |  |

2. 锚杆(索)

| 锚杆 | 锚杆 | 竖向间 | 入射角 | 自由段 | 锚固段 | 锚固体 | 锚杆预加 | 锚杆刚度 | 筋浆强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | 距(m) | (度) | 长度(m) | 长度(m) | 直径(mm) | 力(kN) | (MN/m) | fb(kPa) |
| 1 | 锚索 | 1.600 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 2 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 3 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 4 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 5 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 6 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |

3. 岩土信息

| 背侧坡线数 | 1 | 面侧坡线数 | --- |
| --- | --- | --- | --- |

| 背侧坡线 | 水平投影长 | 竖向投影长 | 坡线长 | 坡线仰角 | 荷载数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | (m) | (m) | (m) | (度) |  |
| 1 | 5.000 | 5.000 | 7.071 | 45.000 | 0 |

| 面侧坡线 | 水平投影长 | 竖向投影长 | 坡线长 | 坡线仰角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | (m) | (m) | (m) | (度) |
| 1 | --- | --- | --- | --- |

| 地面上地层数 | 1 | 地面下地层数 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙后稳定地面角(度) | 69.500 | 填土与稳定面摩擦角(度) | 17.500 |
| 填土与结构摩擦角(度) | 35.000 |  |  |

| 地面上 | 地层厚 | 重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 摩阻力frbk | 浮重度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地层序号 | (m) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | (kPa) | (kN/m3) |
| 1 | 15.000 | 25.000 | 80.000 | 49.000 | 1500.000 | --- |

| 地面下 | 地层厚 | 重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 摩阻力frbk | 浮重度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地层序号 | (m) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | (kPa) | (kN/m3) |
| 1 | 20.000 | 25.000 | 80.000 | 49.000 | 1500.000 | --- |

4. 荷载信息

| 场地环境 | 一般地区 | 土压力计算方法 | 库仑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 侧向岩土压力修正系数 | 1.100 |
|  |  | 有限范围填土土压力 | ㄨ |
|  |  | 岩土压力分布 | 上三角下矩形 |

| 荷载组合数 | 1 |
| --- | --- |

| 序号 | 组合名称 |
| --- | --- |
| 1 | 组合1 |

(1) 组合1

| 序号 | 荷载名称 | 荷载类型 | 是否参与 | 分项系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挡墙结构自重 | 永久荷载 | √ | 1.000 |
| 2 | 墙背侧岩土侧压力 | 永久荷载 | √ | 1.300 |
| 3 | 墙背侧地表荷载引起岩土侧压力 | 可变荷载 | √ | 1.300 |

5. 整体稳定

| 是否计算整体稳定 | √ |
| --- | --- |
| 稳定计算目标 | 自动搜索最危险滑裂面 |
| 条分法的土条宽度(m) | 1.000 |
| 搜索时的圆心步长(m) | 1.000 |
| 搜索时的半径步长(m) | 1.000 |
| 筋带对稳定的作用 | 筋带力沿圆弧切向 |
| 土条切向分力与滑动方向反向时 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 计算内容 ]

----------------------------------------------------------------------

（1）墙身力系计算

（2）格构梁内力及位移计算

（3）格构梁配筋及裂缝计算

（4）整体稳定验算

（5）锚杆（索）设计计算

----------------------------------------------------------------------

[ 计算结果 ]

----------------------------------------------------------------------

一、【组合1】

(一) 岩土压力计算

(1) 合力

按《边坡规范》公式(6.2.3)计算主动土压力：

Ea=0.000(kN) Ex=0.000(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=5.000(m)

由于库伦土压力仅能计算单层土的土压力,

将墙高范围内多层土的指标加权平均后视为单层土，指标如下：

γ=25.000(kN/m3)，C = 80.000(kPa)，φ=49.000(度)

由于采用上三角形下矩形分布形式，作用点高度变为 Zy=6.607(m)。

(2) 分布

岩土压力分布见左侧结果图。

(二) 格构梁内力计算

弯矩(kN.m):

背侧最大值:    0.396

背侧最大值所在位置:     梁62(中)     梁63(中)     梁64(中)     梁65(中)     梁66(中)

面侧最大值:    -1.202

面侧最大值所在位置:     梁37(右)     梁38(右)     梁39(右)     梁40(右)     梁41(右)     梁42(左)     梁43(左)     梁44(左)     梁45(左)     梁46(左)

剪力(kN):

最大值:    1.440

最大值所在位置:     梁37(右)     梁38(右)     梁39(右)     梁40(右)     梁41(右)

扭矩(kN.m):

最大值:    0.000

最大值所在位置:     梁1(左)     梁1(中)     梁1(右)     梁2(左)     梁2(中)     梁2(右)     梁3(左)     梁3(中)     梁3(右)     梁4(左)     梁4(中)     梁4(右)     梁5(左)     梁5(中)     梁5(右)     梁6(左)     梁6(中)     梁6(右)     梁7(左)     梁7(中)     梁7(右)     梁8(左)     梁8(中)     梁8(右)     梁9(左)     梁9(中)     梁9(右)     梁10(左)     梁10(中)     梁10(右)     梁11(左)     梁11(中)     梁11(右)     梁12(左)     梁12(中)     梁12(右)     梁13(左)     梁13(中)     梁13(右)     梁14(左)     梁14(中)     梁14(右)     梁15(左)     梁15(中)     梁15(右)     梁16(左)     梁16(中)     梁16(右)     梁17(左)     梁17(中)     梁17(右)     梁18(左)     梁18(中)     梁18(右)     梁19(左)     梁19(中)     梁19(右)     梁20(左)     梁20(中)     梁20(右)     梁21(左)     梁21(中)     梁21(右)     梁22(左)     梁22(中)     梁22(右)     梁23(左)     梁23(中)     梁23(右)     梁24(左)     梁24(中)     梁24(右)     梁25(左)     梁25(中)     梁25(右)     梁26(左)     梁26(中)     梁26(右)     梁27(左)     梁27(中)     梁27(右)     梁28(左)     梁28(中)     梁28(右)     梁29(左)     梁29(中)     梁29(右)     梁30(左)     梁30(中)     梁30(右)     梁31(左)     梁31(中)     梁31(右)     梁32(左)     梁32(中)     梁32(右)     梁33(左)     梁33(中)     梁33(右)     梁34(左)     梁34(中)     梁34(右)     梁35(左)     梁35(中)     梁35(右)     梁36(左)     梁36(中)     梁36(右)     梁37(左)     梁37(中)     梁37(右)     梁38(左)     梁38(中)     梁38(右)     梁39(左)     梁39(中)     梁39(右)     梁40(左)     梁40(中)     梁40(右)     梁41(左)     梁41(中)     梁41(右)     梁42(左)     梁42(中)     梁42(右)     梁43(左)     梁43(中)     梁43(右)     梁44(左)     梁44(中)     梁44(右)     梁45(左)     梁45(中)     梁45(右)     梁46(左)     梁46(中)     梁46(右)     梁47(左)     梁47(中)     梁47(右)     梁48(左)     梁48(中)     梁48(右)     梁49(左)     梁49(中)     梁49(右)     梁50(左)     梁50(中)     梁50(右)     梁51(左)     梁51(中)     梁51(右)     梁52(左)     梁52(中)     梁52(右)     梁53(左)     梁53(中)     梁53(右)     梁54(左)     梁54(中)     梁54(右)     梁55(左)     梁55(中)     梁55(右)     梁56(左)     梁56(中)     梁56(右)     梁57(左)     梁57(中)     梁57(右)     梁58(左)     梁58(中)     梁58(右)     梁59(左)     梁59(中)     梁59(右)     梁60(左)     梁60(中)     梁60(右)     梁61(左)     梁61(中)     梁61(右)     梁62(左)     梁62(中)     梁62(右)     梁63(左)     梁63(中)     梁63(右)     梁64(左)     梁64(中)     梁64(右)     梁65(左)     梁65(中)     梁65(右)     梁66(左)     梁66(中)     梁66(右)     梁67(左)     梁67(中)     梁67(右)     梁68(左)     梁68(中)     梁68(右)     梁69(左)     梁69(中)     梁69(右)     梁70(左)     梁70(中)     梁70(右)     梁71(左)     梁71(中)     梁71(右)

位移(mm):

最大值:    22.200

最大值所在位置:     梁1(左)     梁1(中)     梁1(右)     梁2(左)     梁2(中)     梁2(右)     梁3(左)     梁3(中)     梁3(右)     梁4(左)     梁4(中)     梁4(右)     梁5(左)     梁5(中)     梁5(右)     梁6(左)     梁6(中)     梁6(右)     梁7(左)     梁7(中)     梁7(右)     梁8(左)     梁8(中)     梁8(右)     梁9(左)     梁9(中)     梁9(右)     梁10(左)     梁10(中)     梁10(右)     梁11(左)     梁11(中)     梁11(右)     梁12(左)     梁12(中)     梁12(右)     梁13(左)     梁13(中)     梁13(右)     梁14(左)     梁14(中)     梁14(右)     梁15(左)     梁15(中)     梁15(右)     梁16(左)     梁16(中)     梁16(右)     梁17(左)     梁17(中)     梁17(右)     梁18(左)     梁18(中)     梁18(右)     梁19(左)     梁19(中)     梁19(右)     梁20(左)     梁20(中)     梁20(右)     梁21(左)     梁21(中)     梁21(右)     梁22(左)     梁22(中)     梁22(右)     梁23(左)     梁23(中)     梁23(右)     梁24(左)     梁24(中)     梁24(右)     梁25(左)     梁25(中)     梁25(右)     梁26(左)     梁26(中)     梁26(右)     梁27(左)     梁27(中)     梁27(右)     梁28(左)     梁28(中)     梁28(右)     梁29(左)     梁29(中)     梁29(右)     梁30(左)     梁30(中)     梁30(右)     梁31(左)     梁31(中)     梁31(右)     梁32(左)     梁32(中)     梁32(右)     梁33(左)     梁33(中)     梁33(右)     梁34(左)     梁34(中)     梁34(右)     梁35(左)     梁35(中)     梁35(右)     梁36(左)     梁36(中)     梁36(右)     梁37(左)     梁37(中)     梁37(右)     梁38(左)     梁38(中)     梁38(右)     梁39(左)     梁39(中)     梁39(右)     梁40(左)     梁40(中)     梁40(右)     梁41(左)     梁41(中)     梁41(右)     梁42(左)     梁42(中)     梁42(右)     梁43(左)     梁43(中)     梁43(右)     梁44(左)     梁44(中)     梁44(右)     梁45(左)     梁45(中)     梁45(右)     梁46(左)     梁46(中)     梁46(右)     梁47(左)     梁47(中)     梁47(右)     梁48(左)     梁48(中)     梁48(右)     梁49(左)     梁49(中)     梁49(右)     梁50(左)     梁50(中)     梁50(右)     梁51(左)     梁51(中)     梁51(右)     梁52(左)     梁52(中)     梁52(右)     梁53(左)     梁53(中)     梁53(右)     梁54(左)     梁54(中)     梁54(右)     梁55(左)     梁55(中)     梁55(右)     梁56(左)     梁56(中)     梁56(右)     梁57(左)     梁57(中)     梁57(右)     梁58(左)     梁58(中)     梁58(右)     梁59(左)     梁59(中)     梁59(右)     梁60(左)     梁60(中)     梁60(右)     梁61(左)     梁61(中)     梁61(右)     梁62(左)     梁62(中)     梁62(右)     梁63(左)     梁63(中)     梁63(右)     梁64(左)     梁64(中)     梁64(右)     梁65(左)     梁65(中)     梁65(右)     梁66(左)     梁66(中)     梁66(右)     梁67(左)     梁67(中)     梁67(右)     梁68(左)     梁68(中)     梁68(右)     梁69(左)     梁69(中)     梁69(右)     梁70(左)     梁70(中)     梁70(右)     梁71(左)     梁71(中)     梁71(右)

锚杆(索)轴向拉力标准值:

道    数         拉力标准值(kN)         距梁顶垂直距离(m)

1                     379.000                    1.600

2                     318.000                    2.500

3                     299.000                    2.500

4                     357.000                    2.500

5                     352.000                    2.500

6                     346.000                    2.500

注:

背侧--为挡土侧; 面侧--为非挡土侧

弯    矩：面侧受拉为正，背侧受拉为负

剪    力：对水平梁，从下向上看，逆时针为正；顺时针为负

对竖向梁，从左向右看，逆时针为正；顺时针为负

扭    矩：矢量方向同坐标负向为正，反之为负

位    移：向面侧为正，向背侧为负

支座反力：与锚杆受拉力方向一致为正，反之为负

(三) 格构梁配筋计算

注：抗扭箍筋和抗剪箍筋单位均为:mm2/m。

梁号  1:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.08           -22.08            -22.09

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  2:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.29             -0.34

剪    力:         1.12             0.04             -1.04

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.09           -22.10            -22.11

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  3:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.07            -0.00             -1.08

扭    矩:         0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.11           -22.11            -22.11

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  4:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.08             0.00             -1.07

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.11           -22.11            -22.11

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  5:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.29             -0.43

剪    力:         1.04            -0.04             -1.12

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.11           -22.10            -22.09

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  6:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.09           -22.08            -22.08

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  7:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  8:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.29             -0.34

剪    力:         1.12             0.04             -1.04

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.04            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  9:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.07            -0.00             -1.08

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.04           -22.05            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  10:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.08             0.00             -1.07

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.05           -22.05            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  11:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.29             -0.43

剪    力:         1.04            -0.04             -1.12

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  12:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  13:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.01           -22.01            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  14:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.29             -0.34

剪    力:         1.12             0.04             -1.04

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.03            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  15:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.07            -0.00             -1.08

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  16:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.08             0.00             -1.07

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  17:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.29             -0.43

剪    力:         1.04            -0.04             -1.12

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.03            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  18:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.01            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  19:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.01           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  20:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.29             -0.34

剪    力:         1.12             0.04             -1.04

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.03            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  21:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.07            -0.00             -1.08

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.04           -22.05            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  22:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.08             0.00             -1.07

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.05           -22.05            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  23:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.29             -0.43

剪    力:         1.04            -0.04             -1.12

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.03            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  24:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  25:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.01           -22.01            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  26:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.29             -0.34

剪    力:         1.12             0.04             -1.04

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.01           -22.03            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  27:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.07            -0.00             -1.08

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.03           -22.04            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  28:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.08             0.00             -1.07

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  29:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.29             -0.43

剪    力:         1.04            -0.04             -1.12

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.03           -22.03            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  30:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.01           -22.01            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  31:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.98           -21.98            -21.98

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  32:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.29             -0.34

剪    力:         1.12             0.04             -1.04

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.98           -22.00            -22.00

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  33:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.07            -0.00             -1.08

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.00           -22.01            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  34:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.33             -0.34

剪    力:         1.08             0.00             -1.07

扭    矩:         0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.01           -22.01            -22.00

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  35:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.34             0.29             -0.43

剪    力:         1.04            -0.04             -1.12

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.00           -22.00            -21.98

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  36:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.98           -21.98            -21.98

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  37:     跨长:1.670(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.30             -1.20

剪    力:        -0.00            -0.72             -1.44

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.17           -22.13            -22.09

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.01

梁号  38:     跨长:1.670(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.30             -1.20

剪    力:        -0.00            -0.72             -1.44

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.19           -22.15            -22.11

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.01

梁号  39:     跨长:1.670(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.30             -1.20

剪    力:        -0.00            -0.72             -1.44

扭    矩:         0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.20           -22.15            -22.11

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.01

梁号  40:     跨长:1.670(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.30             -1.20

剪    力:        -0.00            -0.72             -1.44

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.19           -22.15            -22.11

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.01

梁号  41:     跨长:1.670(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.30             -1.20

剪    力:        -0.00            -0.72             -1.44

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.17           -22.13            -22.09

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.01

梁号  42:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.20            -0.31             -0.88

剪    力:         1.25             0.12             -1.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.09           -22.05            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  43:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.20            -0.31             -0.88

剪    力:         1.25             0.12             -1.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.11           -22.07            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  44:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.20            -0.31             -0.88

剪    力:         1.25             0.12             -1.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.11           -22.07            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  45:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.20            -0.31             -0.88

剪    力:         1.25             0.12             -1.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.11           -22.07            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  46:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.20            -0.31             -0.88

剪    力:         1.25             0.12             -1.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.09           -22.05            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  47:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.88             0.02             -0.56

剪    力:         1.25             0.12             -1.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  48:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.88             0.02             -0.56

剪    力:         1.25             0.12             -1.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  49:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.88             0.02             -0.56

剪    力:         1.25             0.12             -1.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.05           -22.04            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  50:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.88             0.02             -0.56

剪    力:         1.25             0.12             -1.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  51:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.88             0.02             -0.56

剪    力:         1.25             0.12             -1.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  52:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.56             0.26             -0.40

剪    力:         1.19             0.06             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  53:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.56             0.26             -0.40

剪    力:         1.19             0.06             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  54:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.56             0.26             -0.40

剪    力:         1.19             0.06             -1.06

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.04           -22.05            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  55:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.56             0.26             -0.40

剪    力:         1.19             0.06             -1.06

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  56:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.56             0.26             -0.40

剪    力:         1.19             0.06             -1.06

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  57:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.39             0.39             -0.29

剪    力:         1.16             0.04             -1.09

扭    矩:         0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  58:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.39             0.39             -0.29

剪    力:         1.16             0.04             -1.09

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  59:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.39             0.39             -0.29

剪    力:         1.16             0.04             -1.09

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.05           -22.05            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  60:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.39             0.39             -0.29

剪    力:         1.16             0.04             -1.09

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  61:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.39             0.39             -0.29

剪    力:         1.16             0.04             -1.09

扭    矩:        -0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  62:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.29             0.40             -0.38

剪    力:         1.09            -0.03             -1.16

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.01           -22.00            -21.98

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  63:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.29             0.40             -0.38

剪    力:         1.09            -0.03             -1.16

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.03           -22.02            -22.00

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  64:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.29             0.40             -0.38

剪    力:         1.09            -0.03             -1.16

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.03            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  65:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.29             0.40             -0.38

剪    力:         1.09            -0.03             -1.16

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.03           -22.02            -22.00

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  66:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.29             0.40             -0.38

剪    力:         1.09            -0.03             -1.16

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.01           -22.00            -21.98

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  67:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.41              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.98           -21.98            -21.97

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  68:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.41              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.00           -22.00            -21.99

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  69:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.41              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.01           -22.00            -22.00

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  70:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.41              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.00           -22.00            -21.99

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  71:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.41              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.98           -21.98            -21.97

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

裂缝(mm):

最大值:    0.006

最大值所在位置:     梁37(右)     梁38(右)     梁39(右)     梁40(右)     梁41(右)     梁42(左)     梁43(左)     梁44(左)     梁45(左)     梁46(左)

(四) 整体稳定验算

最不利滑动面:

圆心: (-2.42338,-1.91772)

半径     = 1.49658(m)

安全系数 = 3.333

总的下滑力    	 = 106.848(kN)

总的抗滑力    	 = 356.123(kN)

土体部分下滑力	 = 106.848(kN)

土体部分抗滑力	 = 356.123(kN)

筋带的抗滑力  	 = 0.000(kN)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=3.333 ≥ 1.300

三、【锚杆设计】

1. 原始条件:

锚杆  锚杆     竖向间    入射角   自由段   锚固段   锚固体     锚杆预加   锚杆刚度   筋浆强度

号    类型     距(m)     (度)     长度(m)  长度(m)  直径(mm)   力(kN)     (MN/m)     fb(kPa)

1    锚索     1.600     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

2    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

3    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

4    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

5    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

6    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

2. 锚杆设计条件:

锚杆自由长度计算参数：

破裂角起点位置t(m)     0.000

破裂角计算值(度)       69.50

破裂角采用值(度)       69.50

锚杆控制参数：

锚杆杆体抗拉安全系数    2.2          锚索类型                  1 × 7

锚固体抗拔安全系数      2.60         锚索强度设计值(MPa)       1320.00

自由长超过破裂面长(m)   1.5          锚索强度标准值(MPa)       1860.00

自由构造长度(m)         15.0         锚索弹模Es(10^5~MPa)      1.95

锚固构造长度(m)         8.0          注浆体弹模(10^4~MPa)      3.00

锚杆轴向内力取值：

注意：当锚杆受压时，锚杆轴向拉力取0。

内力取值工况号        (1)组合1

锚杆 组合(1)    组合(2)    组合(3)    组合(4)    锚杆内力   锚杆内力

号   锚杆力(kN) 锚杆力(kN) 锚杆力(kN) 锚杆力(kN) 标准值(kN) 实用值(kN)

1    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

2    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

3    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

4    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

5    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

6    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

3. 锚杆设计结果:

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

锚杆    支护     钢筋或      自由段长度锚固段长度自由段长度锚固段长度实配[计算]   锚杆刚度

号     类型     钢绞线配筋  计算值(m) 计算值(m) 实用值(m) 实用值(m) 面积(mm2)    (MN/m)

1     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

2     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

3     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

4     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

5     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

6     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

## 2-2剖面

GH段2-2剖面参考DT26钻孔

格构式锚杆挡墙验算

计算项目：格构式锚杆挡墙 1

计算时间：2025-09-01 18:02:50 星期一

执行规范：

[1] 《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013），本文简称《边坡规范》

[2] 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012），本文简称《荷载规范》

[3] 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010），本文简称《抗震规范》

[4] 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010），本文简称《混凝土规范》

----------------------------------------------------------------------

[ 简图 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 已知条件 ]

----------------------------------------------------------------------

1. 基本信息

| 边坡类型 | 岩质边坡 | 边坡等级 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二阶直坡 | 否 |  |  |

| 墙高(m) | 23.500 | 梁容重(kN/m3) | 25.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡度(1：m) | 0.300 | 梁砼等级 | C30 |
| 竖梁道数 | 8 | 梁纵筋级别 | HRB400 |
| ├间距(m) | 2.500 | 梁箍筋级别 | HRB400 |
| ├截面宽(m) | 0.300 | 梁钢筋直径(mm) | 16 |
| └截面高(m) | 0.400 | 梁as(mm) | 50 |
| 平梁道数 | 9 | 梁抗扭计算ζ值 | 1.200 |
| ├截面宽(m) | 0.300 | 支座约束 | 弹性 |
| ├截面高(m) | 0.400 |  |  |
| ├左悬长度(m) | 1.000 |  |  |
| └右悬长度(m) | 1.000 |  |  |

2. 锚杆(索)

| 锚杆 | 锚杆 | 竖向间 | 入射角 | 自由段 | 锚固段 | 锚固体 | 锚杆预加 | 锚杆刚度 | 筋浆强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | 距(m) | (度) | 长度(m) | 长度(m) | 直径(mm) | 力(kN) | (MN/m) | fb(kPa) |
| 1 | 锚索 | 2.600 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 2 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 3 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 4 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 5 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 6 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 130 | 150.000 | 7.00 | 2950.00 |
| 7 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 400 | 150.000 | 7.24 | 2950.00 |
| 8 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 400 | 150.000 | 7.24 | 2950.00 |
| 9 | 锚索 | 2.500 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 400 | 150.000 | 7.24 | 2950.00 |

3. 岩土信息

| 背侧坡线数 | 1 | 面侧坡线数 | --- |
| --- | --- | --- | --- |

| 背侧坡线 | 水平投影长 | 竖向投影长 | 坡线长 | 坡线仰角 | 荷载数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | (m) | (m) | (m) | (度) |  |
| 1 | 5.000 | 5.000 | 7.071 | 45.000 | 0 |

| 面侧坡线 | 水平投影长 | 竖向投影长 | 坡线长 | 坡线仰角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | (m) | (m) | (m) | (度) |
| 1 | --- | --- | --- | --- |

| 地面上地层数 | 2 | 地面下地层数 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙后稳定地面角(度) | 69.500 | 填土与稳定面摩擦角(度) | 17.500 |
| 填土与结构摩擦角(度) | 35.000 |  |  |

| 地面上 | 地层厚 | 重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 摩阻力frbk | 浮重度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地层序号 | (m) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | (kPa) | (kN/m3) |
| 1 | 22.600 | 25.000 | 80.000 | 49.000 | 1500.000 | --- |
| 2 | 0.900 | 18.000 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | --- |

| 地面下 | 地层厚 | 重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 摩阻力frbk | 浮重度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地层序号 | (m) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | (kPa) | (kN/m3) |
| 1 | 20.000 | 25.000 | 80.000 | 49.000 | 1500.000 | --- |

4. 荷载信息

| 场地环境 | 一般地区 | 土压力计算方法 | 库仑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 侧向岩土压力修正系数 | 1.100 |
|  |  | 有限范围填土土压力 | ㄨ |
|  |  | 岩土压力分布 | 上三角下矩形 |

| 荷载组合数 | 1 |
| --- | --- |

| 序号 | 组合名称 |
| --- | --- |
| 1 | 组合1 |

(1) 组合1

| 序号 | 荷载名称 | 荷载类型 | 是否参与 | 分项系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挡墙结构自重 | 永久荷载 | √ | 1.000 |
| 2 | 墙背侧岩土侧压力 | 永久荷载 | √ | 1.300 |
| 3 | 墙背侧地表荷载引起岩土侧压力 | 可变荷载 | √ | 1.300 |

5. 整体稳定

| 是否计算整体稳定 | √ |
| --- | --- |
| 稳定计算目标 | 自动搜索最危险滑裂面 |
| 条分法的土条宽度(m) | 1.000 |
| 搜索时的圆心步长(m) | 1.000 |
| 搜索时的半径步长(m) | 1.000 |
| 筋带对稳定的作用 | 筋带力沿圆弧切向 |
| 土条切向分力与滑动方向反向时 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 计算内容 ]

----------------------------------------------------------------------

（1）墙身力系计算

（2）格构梁内力及位移计算

（3）格构梁配筋及裂缝计算

（4）整体稳定验算

（5）锚杆（索）设计计算

----------------------------------------------------------------------

[ 计算结果 ]

----------------------------------------------------------------------

一、【组合1】

(一) 岩土压力计算

(1) 合力

按《边坡规范》公式(6.2.3)计算主动土压力：

Ea=0.001(kN) Ex=0.001(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=7.833(m)

由于库伦土压力仅能计算单层土的土压力,

将墙高范围内多层土的指标加权平均后视为单层土，指标如下：

γ=24.732(kN/m3)，C = 77.319(kPa)，φ=47.430(度)

由于采用上三角形下矩形分布形式，作用点高度变为 Zy=10.351(m)。

(2) 分布

岩土压力分布见左侧结果图。

(二) 格构梁内力计算

弯矩(kN.m):

背侧最大值:    1.636

背侧最大值所在位置:     梁123(中)     梁124(中)     梁125(中)     梁126(中)     梁127(中)     梁128(中)

面侧最大值:    -3.176

面侧最大值所在位置:     梁82(右)     梁83(右)     梁84(右)     梁85(右)     梁86(右)     梁87(右)     梁88(右)     梁89(右)     梁90(左)     梁91(左)     梁92(左)     梁93(左)     梁94(左)     梁95(左)     梁96(左)     梁97(左)

剪力(kN):

最大值:    2.340

最大值所在位置:     梁82(右)     梁83(右)     梁84(右)     梁85(右)     梁86(右)     梁87(右)     梁88(右)     梁89(右)

扭矩(kN.m):

最大值:    0.001

最大值所在位置:     梁1(左)     梁1(中)     梁1(右)     梁2(左)     梁2(中)     梁2(右)     梁3(左)     梁3(中)     梁3(右)     梁4(左)     梁4(中)     梁4(右)     梁5(左)     梁5(中)     梁5(右)     梁6(左)     梁6(中)     梁6(右)     梁7(左)     梁7(中)     梁7(右)     梁8(左)     梁8(中)     梁8(右)     梁9(左)     梁9(中)     梁9(右)     梁10(左)     梁10(中)     梁10(右)     梁11(左)     梁11(中)     梁11(右)     梁12(左)     梁12(中)     梁12(右)     梁13(左)     梁13(中)     梁13(右)     梁14(左)     梁14(中)     梁14(右)     梁15(左)     梁15(中)     梁15(右)     梁16(左)     梁16(中)     梁16(右)     梁17(左)     梁17(中)     梁17(右)     梁18(左)     梁18(中)     梁18(右)     梁19(左)     梁19(中)     梁19(右)     梁20(左)     梁20(中)     梁20(右)     梁21(左)     梁21(中)     梁21(右)     梁22(左)     梁22(中)     梁22(右)     梁23(左)     梁23(中)     梁23(右)     梁24(左)     梁24(中)     梁24(右)     梁25(左)     梁25(中)     梁25(右)     梁26(左)     梁26(中)     梁26(右)     梁27(左)     梁27(中)     梁27(右)     梁28(左)     梁28(中)     梁28(右)     梁29(左)     梁29(中)     梁29(右)     梁30(左)     梁30(中)     梁30(右)     梁31(左)     梁31(中)     梁31(右)     梁32(左)     梁32(中)     梁32(右)     梁33(左)     梁33(中)     梁33(右)     梁34(左)     梁34(中)     梁34(右)     梁35(左)     梁35(中)     梁35(右)     梁36(左)     梁36(中)     梁36(右)     梁37(左)     梁37(中)     梁37(右)     梁38(左)     梁38(中)     梁38(右)     梁39(左)     梁39(中)     梁39(右)     梁40(左)     梁40(中)     梁40(右)     梁41(左)     梁41(中)     梁41(右)     梁42(左)     梁42(中)     梁42(右)     梁43(左)     梁43(中)     梁43(右)     梁44(左)     梁44(中)     梁44(右)     梁45(左)     梁45(中)     梁45(右)     梁46(左)     梁46(中)     梁46(右)     梁47(左)     梁47(中)     梁47(右)     梁48(左)     梁48(中)     梁48(右)     梁49(左)     梁49(中)     梁49(右)     梁50(左)     梁50(中)     梁50(右)     梁51(左)     梁51(中)     梁51(右)     梁52(左)     梁52(中)     梁52(右)     梁53(左)     梁53(中)     梁53(右)     梁54(左)     梁54(中)     梁54(右)     梁55(左)     梁55(中)     梁55(右)     梁56(左)     梁56(中)     梁56(右)     梁57(左)     梁57(中)     梁57(右)     梁58(左)     梁58(中)     梁58(右)     梁59(左)     梁59(中)     梁59(右)     梁60(左)     梁60(中)     梁60(右)     梁61(左)     梁61(中)     梁61(右)     梁62(左)     梁62(中)     梁62(右)     梁63(左)     梁63(中)     梁63(右)     梁64(左)     梁64(中)     梁64(右)     梁65(左)     梁65(中)     梁65(右)     梁66(左)     梁66(中)     梁66(右)     梁67(左)     梁67(中)     梁67(右)     梁68(左)     梁68(中)     梁68(右)     梁69(左)     梁69(中)     梁69(右)     梁70(左)     梁70(中)     梁70(右)     梁71(左)     梁71(中)     梁71(右)     梁72(左)     梁72(中)     梁72(右)     梁73(左)     梁73(中)     梁73(右)     梁74(左)     梁74(中)     梁74(右)     梁75(左)     梁75(中)     梁75(右)     梁76(左)     梁76(中)     梁76(右)     梁77(左)     梁77(中)     梁77(右)     梁78(左)     梁78(中)     梁78(右)     梁79(左)     梁79(中)     梁79(右)     梁80(左)     梁80(中)     梁80(右)     梁81(左)     梁81(中)     梁81(右)     梁82(左)     梁82(中)     梁82(右)     梁83(左)     梁83(中)     梁83(右)     梁84(左)     梁84(中)     梁84(右)     梁85(左)     梁85(中)     梁85(右)     梁86(左)     梁86(中)     梁86(右)     梁87(左)     梁87(中)     梁87(右)     梁88(左)     梁88(中)     梁88(右)     梁89(左)     梁89(中)     梁89(右)     梁90(左)     梁90(中)     梁90(右)     梁91(左)     梁91(中)     梁91(右)     梁92(左)     梁92(中)     梁92(右)     梁93(左)     梁93(中)     梁93(右)     梁94(左)     梁94(中)     梁94(右)     梁95(左)     梁95(中)     梁95(右)     梁96(左)     梁96(中)     梁96(右)     梁97(左)     梁97(中)     梁97(右)     梁98(左)     梁98(中)     梁98(右)     梁99(左)     梁99(中)     梁99(右)     梁100(左)     梁100(中)     梁100(右)     梁101(左)     梁101(中)     梁101(右)     梁102(左)     梁102(中)     梁102(右)     梁103(左)     梁103(中)     梁103(右)     梁104(左)     梁104(中)     梁104(右)     梁105(左)     梁105(中)     梁105(右)     梁106(左)     梁106(中)     梁106(右)     梁107(左)     梁107(中)     梁107(右)     梁108(左)     梁108(中)     梁108(右)     梁109(左)     梁109(中)     梁109(右)     梁110(左)     梁110(中)     梁110(右)     梁111(左)     梁111(中)     梁111(右)     梁112(左)     梁112(中)     梁112(右)     梁113(左)     梁113(中)     梁113(右)     梁114(左)     梁114(中)     梁114(右)     梁115(左)     梁115(中)     梁115(右)     梁116(左)     梁116(中)     梁116(右)     梁117(左)     梁117(中)     梁117(右)     梁118(左)     梁118(中)     梁118(右)     梁119(左)     梁119(中)     梁119(右)     梁120(左)     梁120(中)     梁120(右)     梁121(左)     梁121(中)     梁121(右)     梁122(左)     梁122(中)     梁122(右)     梁123(左)     梁123(中)     梁123(右)     梁124(左)     梁124(中)     梁124(右)     梁125(左)     梁125(中)     梁125(右)     梁126(左)     梁126(中)     梁126(右)     梁127(左)     梁127(中)     梁127(右)     梁128(左)     梁128(中)     梁128(右)     梁129(左)     梁129(中)     梁129(右)     梁130(左)     梁130(中)     梁130(右)     梁131(左)     梁131(中)     梁131(右)     梁132(左)     梁132(中)     梁132(右)     梁133(左)     梁133(中)     梁133(右)     梁134(左)     梁134(中)     梁134(右)     梁135(左)     梁135(中)     梁135(右)     梁136(左)     梁136(中)     梁136(右)     梁137(左)     梁137(中)     梁137(右)     梁138(左)     梁138(中)     梁138(右)     梁139(左)     梁139(中)     梁139(右)     梁140(左)     梁140(中)     梁140(右)     梁141(左)     梁141(中)     梁141(右)     梁142(左)     梁142(中)     梁142(右)     梁143(左)     梁143(中)     梁143(右)     梁144(左)     梁144(中)     梁144(右)     梁145(左)     梁145(中)     梁145(右)     梁146(左)     梁146(中)     梁146(右)     梁147(左)     梁147(中)     梁147(右)     梁148(左)     梁148(中)     梁148(右)     梁149(左)     梁149(中)     梁149(右)     梁150(左)     梁150(中)     梁150(右)     梁151(左)     梁151(中)     梁151(右)     梁152(左)     梁152(中)     梁152(右)     梁153(左)     梁153(中)     梁153(右)     梁154(左)     梁154(中)     梁154(右)     梁155(左)     梁155(中)     梁155(右)     梁156(左)     梁156(中)     梁156(右)     梁157(左)     梁157(中)     梁157(右)     梁158(左)     梁158(中)     梁158(右)     梁159(左)     梁159(中)     梁159(右)     梁160(左)     梁160(中)     梁160(右)     梁161(左)     梁161(中)     梁161(右)

位移(mm):

最大值:    22.834

最大值所在位置:     梁1(左)     梁1(中)     梁1(右)     梁2(左)     梁2(中)     梁2(右)     梁3(左)     梁3(中)     梁3(右)     梁4(左)     梁4(中)     梁4(右)     梁5(左)     梁5(中)     梁5(右)     梁6(左)     梁6(中)     梁6(右)     梁7(左)     梁7(中)     梁7(右)     梁8(左)     梁8(中)     梁8(右)     梁9(左)     梁9(中)     梁9(右)     梁10(左)     梁10(中)     梁10(右)     梁11(左)     梁11(中)     梁11(右)     梁12(左)     梁12(中)     梁12(右)     梁13(左)     梁13(中)     梁13(右)     梁14(左)     梁14(中)     梁14(右)     梁15(左)     梁15(中)     梁15(右)     梁16(左)     梁16(中)     梁16(右)     梁17(左)     梁17(中)     梁17(右)     梁18(左)     梁18(中)     梁18(右)     梁19(左)     梁19(中)     梁19(右)     梁20(左)     梁20(中)     梁20(右)     梁21(左)     梁21(中)     梁21(右)     梁22(左)     梁22(中)     梁22(右)     梁23(左)     梁23(中)     梁23(右)     梁24(左)     梁24(中)     梁24(右)     梁25(左)     梁25(中)     梁25(右)     梁26(左)     梁26(中)     梁26(右)     梁27(左)     梁27(中)     梁27(右)     梁28(左)     梁28(中)     梁28(右)     梁29(左)     梁29(中)     梁29(右)     梁30(左)     梁30(中)     梁30(右)     梁31(左)     梁31(中)     梁31(右)     梁32(左)     梁32(中)     梁32(右)     梁33(左)     梁33(中)     梁33(右)     梁34(左)     梁34(中)     梁34(右)     梁35(左)     梁35(中)     梁35(右)     梁36(左)     梁36(中)     梁36(右)     梁37(左)     梁37(中)     梁37(右)     梁38(左)     梁38(中)     梁38(右)     梁39(左)     梁39(中)     梁39(右)     梁40(左)     梁40(中)     梁40(右)     梁41(左)     梁41(中)     梁41(右)     梁42(左)     梁42(中)     梁42(右)     梁43(左)     梁43(中)     梁43(右)     梁44(左)     梁44(中)     梁44(右)     梁45(左)     梁45(中)     梁45(右)     梁47(中)     梁47(右)     梁48(左)     梁48(中)     梁48(右)     梁49(左)     梁49(中)     梁49(右)     梁50(左)     梁50(中)     梁50(右)     梁51(左)     梁51(中)     梁51(右)     梁52(左)     梁52(中)     梁52(右)     梁53(左)     梁53(中)     梁82(左)     梁82(中)     梁82(右)     梁83(左)     梁83(中)     梁83(右)     梁84(左)     梁84(中)     梁84(右)     梁85(左)     梁85(中)     梁85(右)     梁86(左)     梁86(中)     梁86(右)     梁87(左)     梁87(中)     梁87(右)     梁88(左)     梁88(中)     梁88(右)     梁89(左)     梁89(中)     梁89(右)     梁90(左)     梁90(中)     梁90(右)     梁91(左)     梁91(中)     梁91(右)     梁92(左)     梁92(中)     梁92(右)     梁93(左)     梁93(中)     梁93(右)     梁94(左)     梁94(中)     梁94(右)     梁95(左)     梁95(中)     梁95(右)     梁96(左)     梁96(中)     梁96(右)     梁97(左)     梁97(中)     梁97(右)     梁98(左)     梁98(中)     梁98(右)     梁99(左)     梁99(中)     梁99(右)     梁100(左)     梁100(中)     梁100(右)     梁101(左)     梁101(中)     梁101(右)     梁102(左)     梁102(中)     梁102(右)     梁103(左)     梁103(中)     梁103(右)     梁104(左)     梁104(中)     梁104(右)     梁105(左)     梁105(中)     梁105(右)     梁106(左)     梁106(中)     梁106(右)     梁107(左)     梁107(中)     梁107(右)     梁108(左)     梁108(中)     梁108(右)     梁109(左)     梁109(中)     梁109(右)     梁110(左)     梁110(中)     梁110(右)     梁111(左)     梁111(中)     梁111(右)     梁112(左)     梁112(中)     梁112(右)     梁113(左)     梁113(中)     梁113(右)     梁114(左)     梁114(中)     梁114(右)     梁115(左)     梁115(中)     梁115(右)     梁116(左)     梁116(中)     梁116(右)     梁117(左)     梁117(中)     梁117(右)     梁118(左)     梁118(中)     梁118(右)     梁119(左)     梁119(中)     梁119(右)     梁120(左)     梁120(中)     梁120(右)     梁121(左)     梁121(中)     梁121(右)     梁122(左)     梁122(中)     梁123(左)     梁123(中)     梁123(右)     梁124(左)     梁124(中)     梁124(右)     梁125(左)     梁125(中)     梁125(右)     梁126(左)     梁126(中)     梁126(右)     梁127(左)     梁127(中)     梁127(右)     梁128(左)     梁128(中)     梁128(右)     梁129(左)     梁129(中)     梁131(左)     梁132(左)     梁133(左)     梁134(左)     梁135(左)     梁136(左)

锚杆(索)轴向拉力标准值:

道    数         拉力标准值(kN)         距梁顶垂直距离(m)

1                     392.000                    2.600

2                     366.000                    2.500

3                     351.000                    2.500

4                     382.000                    2.500

5                     387.000                    2.500

6                     358.000                    2.500

7                     373.000                    2.500

8                     387.000                    2.500

9                     352.000                    2.500

注:

背侧--为挡土侧; 面侧--为非挡土侧

弯    矩：面侧受拉为正，背侧受拉为负

剪    力：对水平梁，从下向上看，逆时针为正；顺时针为负

对竖向梁，从左向右看，逆时针为正；顺时针为负

扭    矩：矢量方向同坐标负向为正，反之为负

位    移：向面侧为正，向背侧为负

支座反力：与锚杆受拉力方向一致为正，反之为负

(三) 格构梁配筋计算

注：抗扭箍筋和抗剪箍筋单位均为:mm2/m。

梁号  1:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.26           -22.26            -22.26

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  2:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.28             -0.35

剪    力:         1.11             0.03             -1.04

扭    矩:         0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.26           -22.27            -22.28

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  3:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.30             -0.40

剪    力:         1.06            -0.02             -1.10

扭    矩:         0.00             0.00             -0.00

位    移:       -22.28           -22.29            -22.29

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  4:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.25             -0.44

剪    力:         1.06            -0.02             -1.09

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.29           -22.29            -22.29

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  5:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.23             -0.44

剪    力:         1.08             0.00             -1.08

扭    矩:         0.00             0.00             -0.00

位    移:       -22.29           -22.29            -22.29

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  6:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.25             -0.40

剪    力:         1.09             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00             -0.00

位    移:       -22.29           -22.29            -22.29

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  7:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.30             -0.35

剪    力:         1.10             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.29           -22.29            -22.28

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  8:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.28             -0.43

剪    力:         1.04            -0.03             -1.11

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.28           -22.27            -22.26

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  9:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.26           -22.26            -22.26

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  10:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  11:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.28             -0.35

剪    力:         1.11             0.03             -1.04

扭    矩:         0.00             0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.04            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  12:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.30             -0.40

剪    力:         1.06            -0.02             -1.10

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.05            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  13:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.25             -0.44

剪    力:         1.06            -0.02             -1.09

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.05           -22.05            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  14:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.23             -0.44

剪    力:         1.08            -0.00             -1.08

扭    矩:         0.00             0.00             -0.00

位    移:       -22.05           -22.05            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  15:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.25             -0.40

剪    力:         1.09             0.02             -1.06

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.05           -22.05            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  16:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.30             -0.35

剪    力:         1.10             0.02             -1.06

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.05           -22.05            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  17:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.28             -0.43

剪    力:         1.04            -0.03             -1.11

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.04            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  18:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  19:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.99           -21.99            -22.00

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  20:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.28             -0.35

剪    力:         1.11             0.03             -1.04

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.00           -22.01            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  21:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.30             -0.40

剪    力:         1.06            -0.02             -1.10

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  22:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.25             -0.44

剪    力:         1.06            -0.02             -1.09

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.03            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  23:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.23             -0.44

剪    力:         1.08            -0.00             -1.08

扭    矩:        -0.00            -0.00              0.00

位    移:       -22.03           -22.03            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  24:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.25             -0.40

剪    力:         1.09             0.02             -1.06

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.03           -22.03            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  25:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.30             -0.35

剪    力:         1.10             0.02             -1.06

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  26:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.28             -0.43

剪    力:         1.04            -0.03             -1.11

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.01            -22.00

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  27:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.00           -21.99            -21.99

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  28:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.03            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  29:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.28             -0.35

剪    力:         1.11             0.03             -1.04

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.03           -22.04            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  30:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.30             -0.40

剪    力:         1.06            -0.02             -1.10

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.05           -22.05            -22.06

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  31:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.25             -0.44

剪    力:         1.06            -0.02             -1.09

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.06           -22.06            -22.06

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  32:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.23             -0.44

剪    力:         1.08            -0.00             -1.08

扭    矩:        -0.00            -0.00              0.00

位    移:       -22.06           -22.06            -22.06

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  33:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.25             -0.40

剪    力:         1.09             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.06           -22.06            -22.06

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  34:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.30             -0.35

剪    力:         1.10             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.06           -22.05            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  35:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.28             -0.43

剪    力:         1.04            -0.03             -1.11

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.05           -22.04            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  36:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.03           -22.03            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  37:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.00           -22.00            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  38:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.28             -0.35

剪    力:         1.11             0.03             -1.04

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.01           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  39:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.30             -0.40

剪    力:         1.06            -0.02             -1.10

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.03            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  40:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.25             -0.44

剪    力:         1.06            -0.02             -1.09

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.03           -22.04            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  41:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.23             -0.44

剪    力:         1.08            -0.00             -1.08

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.03           -22.04            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  42:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.25             -0.40

剪    力:         1.09             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.03           -22.04            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  43:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.30             -0.35

剪    力:         1.10             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.03           -22.03            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  44:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.28             -0.43

剪    力:         1.04            -0.03             -1.11

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.02            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  45:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.01           -22.00            -22.00

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  46:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.82           -21.82            -21.83

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  47:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.28             -0.35

剪    力:         1.11             0.03             -1.04

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.83           -21.84            -21.84

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  48:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.30             -0.40

剪    力:         1.06            -0.02             -1.10

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.84           -21.85            -21.85

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  49:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.25             -0.44

剪    力:         1.06            -0.02             -1.09

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.85           -21.86            -21.85

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  50:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.23             -0.44

剪    力:         1.08             0.00             -1.08

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.85           -21.86            -21.85

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  51:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.25             -0.40

剪    力:         1.09             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.85           -21.86            -21.85

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  52:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.30             -0.35

剪    力:         1.10             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.85           -21.85            -21.84

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  53:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.28             -0.43

剪    力:         1.04            -0.03             -1.11

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.84           -21.84            -21.83

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  54:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.83           -21.82            -21.82

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  55:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.49           -21.50            -21.50

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  56:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.28             -0.35

剪    力:         1.11             0.03             -1.05

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.50           -21.51            -21.52

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  57:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.30             -0.40

剪    力:         1.06            -0.02             -1.10

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.52           -21.52            -21.52

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  58:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.25             -0.44

剪    力:         1.06            -0.02             -1.09

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.52           -21.53            -21.53

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  59:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.23             -0.44

剪    力:         1.08             0.00             -1.08

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.53           -21.53            -21.53

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  60:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.25             -0.40

剪    力:         1.09             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.53           -21.53            -21.52

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  61:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.30             -0.35

剪    力:         1.10             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.52           -21.52            -21.52

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  62:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.28             -0.43

剪    力:         1.05            -0.03             -1.11

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.52           -21.51            -21.50

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  63:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.50           -21.50            -21.49

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  64:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.29           -21.29            -21.30

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  65:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.28             -0.35

剪    力:         1.11             0.03             -1.05

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.30           -21.31            -21.32

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  66:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.30             -0.40

剪    力:         1.06            -0.02             -1.10

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.32           -21.32            -21.32

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  67:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.25             -0.44

剪    力:         1.06            -0.02             -1.09

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.32           -21.33            -21.33

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  68:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.23             -0.44

剪    力:         1.08             0.00             -1.08

扭    矩:         0.00             0.00             -0.00

位    移:       -21.33           -21.33            -21.33

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  69:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.25             -0.40

剪    力:         1.09             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.33           -21.33            -21.32

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  70:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.30             -0.35

剪    力:         1.10             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.32           -21.32            -21.32

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  71:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.28             -0.43

剪    力:         1.05            -0.03             -1.11

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.32           -21.31            -21.30

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  72:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.30           -21.29            -21.29

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  73:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.00            -0.11             -0.43

剪    力:        -0.00            -0.43             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.20           -21.20            -21.20

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  74:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43             0.28             -0.35

剪    力:         1.11             0.03             -1.05

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.20           -21.21            -21.22

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  75:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.30             -0.40

剪    力:         1.06            -0.02             -1.10

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.22           -21.23            -21.23

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  76:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.25             -0.44

剪    力:         1.06            -0.02             -1.09

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.23           -21.23            -21.23

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  77:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.23             -0.44

剪    力:         1.08             0.00             -1.08

扭    矩:         0.00             0.00             -0.00

位    移:       -21.23           -21.23            -21.23

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  78:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.44             0.25             -0.40

剪    力:         1.09             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.23           -21.23            -21.23

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  79:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.40             0.30             -0.35

剪    力:         1.10             0.02             -1.06

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.23           -21.23            -21.22

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  80:     跨长:2.500(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.35             0.28             -0.43

剪    力:         1.05            -0.03             -1.11

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.22           -21.21            -21.20

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  81:     跨长:1.000(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

左               中               右

弯    矩:        -0.43            -0.11             -0.00

剪    力:         0.86             0.43              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.20           -21.20            -21.20

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  82:     跨长:2.714(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.79             -3.18

剪    力:        -0.00            -1.17             -2.34

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.81           -22.52            -22.26

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.02

梁号  83:     跨长:2.714(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.79             -3.18

剪    力:        -0.00            -1.17             -2.34

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.82           -22.53            -22.28

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.02

梁号  84:     跨长:2.714(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.79             -3.18

剪    力:        -0.00            -1.17             -2.34

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.83           -22.54            -22.29

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.02

梁号  85:     跨长:2.714(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.79             -3.18

剪    力:        -0.00            -1.17             -2.34

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.83           -22.54            -22.29

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.02

梁号  86:     跨长:2.714(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.79             -3.18

剪    力:        -0.00            -1.17             -2.34

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.83           -22.54            -22.29

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.02

梁号  87:     跨长:2.714(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.79             -3.18

剪    力:        -0.00            -1.17             -2.34

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.83           -22.54            -22.29

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.02

梁号  88:     跨长:2.714(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.79             -3.18

剪    力:        -0.00            -1.17             -2.34

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.82           -22.53            -22.28

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.02

梁号  89:     跨长:2.714(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.00            -0.79             -3.18

剪    力:        -0.00            -1.17             -2.34

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.81           -22.52            -22.26

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.02

梁号  90:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -3.18            -1.85             -1.99

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.26           -22.11            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.02             0.01              0.01

梁号  91:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -3.18            -1.85             -1.99

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.28           -22.13            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.02             0.01              0.01

梁号  92:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -3.18            -1.85             -1.99

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.29           -22.13            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.02             0.01              0.01

梁号  93:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -3.18            -1.85             -1.99

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.29           -22.14            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.02             0.01              0.01

梁号  94:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -3.18            -1.85             -1.99

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.29           -22.14            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.02             0.01              0.01

梁号  95:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -3.18            -1.85             -1.99

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.29           -22.13            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.02             0.01              0.01

梁号  96:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -3.18            -1.85             -1.99

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.28           -22.13            -22.04

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.02             0.01              0.01

梁号  97:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -3.18            -1.85             -1.99

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.26           -22.11            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.02             0.01              0.01

梁号  98:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.99            -0.67             -0.82

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.00            -22.00

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  99:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.99            -0.67             -0.82

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.04           -22.01            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  100:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.99            -0.67             -0.82

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.05           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  101:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.99            -0.67             -0.82

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.05           -22.02            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  102:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.99            -0.67             -0.82

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.05           -22.02            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  103:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.99            -0.67             -0.82

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.05           -22.02            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  104:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.99            -0.67             -0.82

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.04           -22.01            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  105:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.99            -0.67             -0.82

剪    力:         1.58             0.45             -0.67

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.00            -22.00

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  106:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.82             0.27             -0.12

剪    力:         1.39             0.27             -0.86

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.00           -22.02            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  107:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.82             0.27             -0.12

剪    力:         1.39             0.27             -0.86

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.03            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  108:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.82             0.27             -0.12

剪    力:         1.39             0.27             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.04            -22.06

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  109:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.82             0.27             -0.12

剪    力:         1.39             0.27             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.03           -22.04            -22.06

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  110:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.82             0.27             -0.12

剪    力:         1.39             0.27             -0.86

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.03           -22.04            -22.06

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  111:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.82             0.27             -0.12

剪    力:         1.39             0.27             -0.86

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -22.04            -22.06

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  112:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.82             0.27             -0.12

剪    力:         1.39             0.27             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -22.03            -22.05

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  113:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.82             0.27             -0.12

剪    力:         1.39             0.27             -0.86

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.00           -22.02            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  114:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.12             1.01              0.67

剪    力:         1.43             0.30             -0.82

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.03           -22.03            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.00

梁号  115:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.12             1.01              0.67

剪    力:         1.43             0.30             -0.82

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.05           -22.05            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.00

梁号  116:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.12             1.01              0.67

剪    力:         1.43             0.30             -0.82

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.06           -22.06            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.00

梁号  117:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.12             1.01              0.67

剪    力:         1.43             0.30             -0.82

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.06           -22.06            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.00

梁号  118:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.12             1.01              0.67

剪    力:         1.43             0.30             -0.82

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.06           -22.06            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.00

梁号  119:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.12             1.01              0.67

剪    力:         1.43             0.30             -0.82

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.06           -22.06            -22.03

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.00

梁号  120:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.12             1.01              0.67

剪    力:         1.43             0.30             -0.82

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.05           -22.05            -22.02

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.00

梁号  121:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.12             1.01              0.67

剪    力:         1.43             0.30             -0.82

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.03           -22.03            -22.01

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.00

梁号  122:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         0.67             1.63              1.13

剪    力:         1.30             0.18             -0.95

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.01           -21.94            -21.83

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.01

梁号  123:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         0.67             1.64              1.13

剪    力:         1.30             0.18             -0.95

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.02           -21.96            -21.84

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.01

梁号  124:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         0.67             1.64              1.13

剪    力:         1.30             0.18             -0.95

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.03           -21.97            -21.85

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.01

梁号  125:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         0.67             1.64              1.13

剪    力:         1.30             0.18             -0.95

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -22.03           -21.97            -21.85

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.01

梁号  126:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         0.67             1.64              1.13

剪    力:         1.30             0.18             -0.95

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.03           -21.97            -21.85

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.01

梁号  127:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         0.67             1.64              1.13

剪    力:         1.30             0.18             -0.95

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.03           -21.97            -21.85

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.01

梁号  128:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         0.67             1.64              1.13

剪    力:         1.30             0.18             -0.95

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.02           -21.96            -21.84

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.01

梁号  129:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         0.67             1.63              1.13

剪    力:         1.30             0.18             -0.95

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -22.01           -21.94            -21.83

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.01              0.01

梁号  130:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         1.13             0.30             -2.01

剪    力:        -0.08            -1.20             -2.33

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.83           -21.67            -21.50

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  131:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         1.13             0.30             -2.01

剪    力:        -0.08            -1.20             -2.33

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.84           -21.68            -21.52

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  132:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         1.13             0.30             -2.01

剪    力:        -0.08            -1.21             -2.33

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.85           -21.69            -21.52

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  133:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         1.13             0.30             -2.01

剪    力:        -0.08            -1.21             -2.33

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.85           -21.69            -21.53

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  134:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         1.13             0.30             -2.01

剪    力:        -0.08            -1.21             -2.33

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.85           -21.69            -21.53

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  135:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         1.13             0.30             -2.01

剪    力:        -0.08            -1.21             -2.33

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.85           -21.69            -21.52

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  136:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         1.13             0.30             -2.01

剪    力:        -0.08            -1.20             -2.33

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.84           -21.68            -21.52

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  137:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:         1.13             0.30             -2.01

剪    力:        -0.08            -1.20             -2.33

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.83           -21.67            -21.50

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  138:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -2.01            -0.90             -1.25

剪    力:         1.42             0.29             -0.83

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.50           -21.38            -21.30

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  139:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -2.01            -0.90             -1.25

剪    力:         1.42             0.29             -0.83

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.52           -21.40            -21.32

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  140:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -2.01            -0.90             -1.25

剪    力:         1.42             0.29             -0.83

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.52           -21.41            -21.32

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  141:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -2.01            -0.90             -1.25

剪    力:         1.42             0.29             -0.83

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.53           -21.41            -21.33

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  142:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -2.01            -0.90             -1.25

剪    力:         1.42             0.29             -0.83

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.53           -21.41            -21.33

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  143:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -2.01            -0.90             -1.25

剪    力:         1.42             0.29             -0.83

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.52           -21.41            -21.32

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  144:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -2.01            -0.90             -1.25

剪    力:         1.42             0.29             -0.83

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.52           -21.40            -21.32

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  145:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -2.01            -0.90             -1.25

剪    力:         1.42             0.29             -0.83

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.50           -21.38            -21.30

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.01

梁号  146:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.25            -0.08             -0.38

剪    力:         1.46             0.33             -0.79

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.30           -21.25            -21.20

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  147:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.25            -0.08             -0.38

剪    力:         1.46             0.33             -0.79

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.32           -21.26            -21.22

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  148:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.25            -0.08             -0.38

剪    力:         1.46             0.33             -0.79

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.32           -21.27            -21.23

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  149:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.25            -0.08             -0.38

剪    力:         1.46             0.33             -0.79

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.33           -21.27            -21.23

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  150:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.25            -0.08             -0.38

剪    力:         1.46             0.33             -0.79

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.33           -21.27            -21.23

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  151:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.25            -0.08             -0.38

剪    力:         1.46             0.33             -0.79

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.32           -21.27            -21.23

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  152:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.25            -0.08             -0.38

剪    力:         1.46             0.33             -0.79

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.32           -21.26            -21.22

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  153:     跨长:2.610(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -1.25            -0.08             -0.38

剪    力:         1.46             0.33             -0.79

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.30           -21.25            -21.20

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.01             0.00              0.00

梁号  154:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.40              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.20           -21.19            -21.17

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  155:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.40              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.22           -21.21            -21.19

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  156:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.40              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.23           -21.21            -21.20

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  157:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.40              0.00

扭    矩:         0.00             0.00              0.00

位    移:       -21.23           -21.22            -21.20

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  158:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.40              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.23           -21.22            -21.20

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  159:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.40              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.23           -21.21            -21.20

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  160:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.40              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.22           -21.21            -21.19

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

梁号  161:     跨长:0.940(m)，截面:B×H=0.300(m)×0.400(m)

上               中               下

弯    矩:        -0.38            -0.10             -0.00

剪    力:         0.81             0.40              0.00

扭    矩:        -0.00            -0.00             -0.00

位    移:       -21.20           -21.19            -21.17

背侧纵筋:          240              240               240

面侧纵筋:          240              240               240

抗扭纵筋:            0                0                 0

抗扭箍筋:            0                0                 0

抗剪箍筋:          286              286               286

裂    缝:         0.00             0.00              0.00

裂缝(mm):

最大值:    0.017

最大值所在位置:     梁82(右)     梁83(右)     梁84(右)     梁85(右)     梁86(右)     梁87(右)     梁88(右)     梁89(右)     梁90(左)     梁91(左)     梁92(左)     梁93(左)     梁94(左)     梁95(左)     梁96(左)     梁97(左)

(四) 整体稳定验算

最不利滑动面:

圆心: (-2.89675,-4.23871)

半径     = 0.99373(m)

安全系数 = 1.826

总的下滑力    	 = 166.379(kN)

总的抗滑力    	 = 303.804(kN)

土体部分下滑力	 = 166.379(kN)

土体部分抗滑力	 = 303.804(kN)

筋带的抗滑力  	 = 0.000(kN)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=1.826 ≥ 1.300

三、【锚杆设计】

1. 原始条件:

锚杆  锚杆     竖向间    入射角   自由段   锚固段   锚固体     锚杆预加   锚杆刚度   筋浆强度

号    类型     距(m)     (度)     长度(m)  长度(m)  直径(mm)   力(kN)     (MN/m)     fb(kPa)

1    锚索     2.600     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

2    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

3    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

4    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

5    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

6    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     130        150.000    7.00       2950.00

7    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     400        150.000    7.24       2950.00

8    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     400        150.000    7.24       2950.00

9    锚索     2.500     20.00    15.00    8.00     400        150.000    7.24       2950.00

2. 锚杆设计条件:

锚杆自由长度计算参数：

破裂角起点位置t(m)     0.000

破裂角计算值(度)       68.71

破裂角采用值(度)       68.71

锚杆控制参数：

锚杆杆体抗拉安全系数    2.2          锚索类型                  1 × 7

锚固体抗拔安全系数      2.60         锚索强度设计值(MPa)       1320.00

自由长超过破裂面长(m)   1.5          锚索强度标准值(MPa)       1860.00

自由构造长度(m)         14.0         锚索弹模Es(10^5~MPa)      1.95

锚固构造长度(m)         8.0          注浆体弹模(10^4~MPa)      3.00

锚杆轴向内力取值：

注意：当锚杆受压时，锚杆轴向拉力取0。

内力取值工况号        (1)组合1

锚杆 组合(1)    组合(2)    组合(3)    组合(4)    锚杆内力   锚杆内力

号   锚杆力(kN) 锚杆力(kN) 锚杆力(kN) 锚杆力(kN) 标准值(kN) 实用值(kN)

1    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

2    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

3    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

4    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

5    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

6    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

7    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

8    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

9    150.00     ---        ---        ---        150.00     150.00

3. 锚杆设计结果:

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

锚杆    支护     钢筋或      自由段长度锚固段长度自由段长度锚固段长度实配[计算]   锚杆刚度

号     类型     钢绞线配筋  计算值(m) 计算值(m) 实用值(m) 实用值(m) 面积(mm2)    (MN/m)

1     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

2     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

3     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

4     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

5     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

6     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.00

7     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.24

8     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.24

9     锚索     4s15.2      14.5      8.0       15.0      8.0       560.0[250.0] 7.24

2.3 锚索部分结构设计计算及验算

2.3.1   锚索抗拔验算

本次设计的锚杆长度及锚固段长度为理论计算为主,结合工程实践经验采用，并建议在实施锚杆施工中，应做抗拔试验,以确定锚固段的合理长度，校核本次设计。

根据规范中8.2.3式验算，为了有一定的安全系数，验算取最大轴向拉力标准值为400KN，锚杆钻孔直径为130mm，锚固段值取最小值8m，中风化花岗岩与锚固段极限粘结强度标准值，验算如下：

8.2.3式

计算得K=12.25，大于一级边坡抗拔安全系数2.6，抗拔安全系数满足规范要求。

2.4.2   格构梁计算

格构梁底面积大小主要取决于锚索设计锚固力和地基容许承载力，边坡加固采用的格构梁设计按天然地基上扩展基础设计。

式中：—锚杆设计锚固力，取200KN；

—地基承载力设计值，综合取220KPa；

—格构梁埋置深度；取0.2m；

—格构梁与土的平均容重；取20KN/m3；

设计格构梁间距取最小2.5m×2.5m，宽0.3m，高0.4m，底面积为

2.5×0.3+2.5×0.4=2.0＞1.13m2，满足设计要求。

2.4.3   格构梁内力及配筋计算

本设计的格构梁锚索挡墙，取有代表性锚索部分计算，为了能够计算格构梁的内力及配筋，将格构梁简化成一个连续梁，把锚索作用点看作固定铰支座，把锚索的张拉力均匀的分担在格构梁上，不考虑摩擦力的影响，格构梁横竖间距取2.5m，取单根最大锚固力200KN计算，单根锚杆作用在格构梁上的均布荷载为200×1.5/4=75KN/m，活荷载根据经验取15KN/m，计算如下:

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 计算简图：

2 计算条件：

荷载条件:

均布恒载标准值:     22.50kN/m	活载准永久值系数:      0.50

均布活载标准值:     15.00kN/m	支座弯矩调幅幅度:       0.0%

梁容重        :     25.00kN/m3	计算时考虑梁自重:      考虑

恒载分项系数  :      1.30		活载分项系数    :      1.50

活载调整系数  :      1.00

配筋条件:

抗震等级      :    不设防		纵筋级别        :    HRB400

混凝土等级    :       C30		箍筋级别        :    HRB400

配筋调整系数  :       1.0		上部纵筋保护层厚:        50mm

面积归并率    :      30.0%		下部纵筋保护层厚:        50mm

最大裂缝限值  :     0.400mm	挠度控制系数C   :       200

截面配筋方式  :      单筋

3 计算结果：

单位说明:

弯    矩:kN.m	剪    力:kN

纵筋面积:mm2		箍筋面积:mm2/m

裂    缝:mm		挠    度:mm

-----------------------------------------------------------------------

梁号   1:        跨长 = 2500        B×H = 300 × 400

左                中                右

弯矩(-) :             0.000             0.000           -38.630

弯矩(+) :             0.000            30.053             0.000

剪    力:            57.878           -15.452           -85.015

上部as:                60                60                60

下部as:                60                60                60

上部纵筋:               240               240               329

下部纵筋:               240               253               240

箍 筋Asv:               286               286               286

上纵实配:         4E16(804)         4E16(804)         4E16(804)

下纵实配:         4E16(804)         4E16(804)         4E16(804)

箍筋实配:     4E8@200(1005)     4E8@200(1005)     4E8@200(1005)

腰筋实配:           ----(0)           ----(0)           ----(0)

上实配筋率:             0.67%             0.67%             0.67%

下实配筋率:             0.67%             0.67%             0.67%

箍筋配筋率:             0.34%             0.34%             0.34%

裂    缝:             0.000             0.024             0.033

挠    度:            -0.000             0.543            -0.000

最大裂缝:0.033mm<0.400mm

最大挠度:0.543mm<12.500mm(2500/200)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

梁号   2:        跨长 = 2500        B×H = 300 × 400

左                中                右

弯矩(-) :           -38.630             0.000           -32.000

弯矩(+) :             0.000            17.968             0.000

剪    力:            77.261             7.967           -71.688

上部as:                60                60                60

下部as:                60                60                60

上部纵筋:               329               240               270

下部纵筋:               240               240               240

箍 筋Asv:               286               286               286

上纵实配:         4E16(804)         4E16(804)         4E16(804)

下纵实配:         4E16(804)         4E16(804)         4E16(804)

箍筋实配:     4E8@200(1005)     4E8@200(1005)     4E8@200(1005)

腰筋实配:           ----(0)           ----(0)           ----(0)

上实配筋率:             0.67%             0.67%             0.67%

下实配筋率:             0.67%             0.67%             0.67%

箍筋配筋率:             0.34%             0.34%             0.34%

裂    缝:             0.033             0.010             0.025

挠    度:            -0.000             0.126            -0.000

最大裂缝:0.033mm<0.400mm

最大挠度:0.126mm<12.500mm(2500/200)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

梁号   3:        跨长 = 2500        B×H = 300 × 400

左                中                右

弯矩(-) :           -32.000             0.000           -32.000

弯矩(+) :             0.000            21.569             0.000

剪    力:            74.676             5.114           -74.676

上部as:                60                60                60

下部as:                60                60                60

上部纵筋:               270               240               270

下部纵筋:               240               240               240

箍 筋Asv:               286               286               286

上纵实配:         4E16(804)         4E16(804)         4E16(804)

下纵实配:         4E16(804)         4E16(804)         4E16(804)

箍筋实配:     4E8@200(1005)     4E8@200(1005)     4E8@200(1005)

腰筋实配:           ----(0)           ----(0)           ----(0)

上实配筋率:             0.67%             0.67%             0.67%

下实配筋率:             0.67%             0.67%             0.67%

箍筋配筋率:             0.34%             0.34%             0.34%

裂    缝:             0.025             0.014             0.025

挠    度:            -0.000             0.261            -0.000

最大裂缝:0.025mm<0.400mm

最大挠度:0.261mm<12.500mm(2500/200)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

梁号   4:        跨长 = 2500        B×H = 300 × 400

左                中                右

弯矩(-) :           -32.000             0.000           -38.630

弯矩(+) :             0.000            17.968             0.000

剪    力:            71.688            -7.967           -77.261

上部as:                60                60                60

下部as:                60                60                60

上部纵筋:               270               240               329

下部纵筋:               240               240               240

箍 筋Asv:               286               286               286

上纵实配:         4E16(804)         4E16(804)         4E16(804)

下纵实配:         4E16(804)         4E16(804)         4E16(804)

箍筋实配:     4E8@200(1005)     4E8@200(1005)     4E8@200(1005)

腰筋实配:           ----(0)           ----(0)           ----(0)

上实配筋率:             0.67%             0.67%             0.67%

下实配筋率:             0.67%             0.67%             0.67%

箍筋配筋率:             0.34%             0.34%             0.34%

裂    缝:             0.025             0.010             0.033

挠    度:            -0.000             0.126            -0.000

最大裂缝:0.033mm<0.400mm

最大挠度:0.126mm<12.500mm(2500/200)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

梁号   5:        跨长 = 2500        B×H = 300 × 400

左                中                右

弯矩(-) :           -38.630             0.000             0.000

弯矩(+) :             0.000            30.053             0.000

剪    力:            85.015            15.452           -57.878

上部as:                60                60                60

下部as:                60                60                60

上部纵筋:               329               240               240

下部纵筋:               240               253               240

箍 筋Asv:               286               286               286

上纵实配:         4E16(804)         4E16(804)         4E16(804)

下纵实配:         4E16(804)         4E16(804)         4E16(804)

箍筋实配:     4E8@200(1005)     4E8@200(1005)     4E8@200(1005)

腰筋实配:           ----(0)           ----(0)           ----(0)

上实配筋率:             0.67%             0.67%             0.67%

下实配筋率:             0.67%             0.67%             0.67%

箍筋配筋率:             0.34%             0.34%             0.34%

裂    缝:             0.033             0.024             0.000

挠    度:            -0.000             0.543            -0.000

最大裂缝:0.033mm<0.400mm

最大挠度:0.543mm<12.500mm(2500/200)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

4 所有简图：

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0PB3】