| # 序号 | # 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 建设内容 # 及功能技术要求 | 1、总体要求 （1）应内置不少于300个精神科常用心理量表。 （2）兼容各类智能手机、平板电脑、台式电脑。 （3）包含被试答题端、主试管理端和超级管理员端，采用B/S架构，所有程序均可在浏览器上运行。 （4）应能与医院信息系统（HIS）完成开发建设对接。 2、客户端管理建设 （1）与单位匹配统一条码或病人诊疗卡号、住院号等登录系统用于门诊、住院患者通过病人填写量表。 （2）医生端可以弹出被试答题页面，进行他评评估，且他评量表应要求输入治疗师账号及密码方能使用。 （3）填写量表时，应有“进度”、 “网络状态”提示，应有“上一题”、“下一题”等按钮。 （4）患者填写量表中途退出，可以自动保存进度，重新进入量表时应能继续填写。 （5）手机端可以查看评估列表、个人评估报告，用户个人评估报告应适应手机屏幕，有图表、结果解释及评估建议。 ▲（6）具备数字人辅助答题功能，可通过语音或文字信息让数字人与用户进行一对一的对话互动方式开展心理测评辅助答题，数字人需要生成真人形象的数字分身，要求口型精准、表情自然，采用的数字人须具备独立版权。（须提供由国家版权局认证的“数字人”作品登记证书及“中国版权登记查询服务平台”查询记录的截图证明并加盖公章） （7）应根据院方要求，满足心理测评工作人员的排班功能，具有人员新建排班、查看、修改、删除、人员信息管理、班次管理、施测地点管理等功能。（须提供由第三方评测机构出具的《软件产品测试报告》并加盖公章） 3、量表管理功能 （1）应支持主试管理端自主添加量表名称、指导语、条目、因子计分、分数转换、临界值、结果解释、专家建议等，自动生成心理量表，支持量表编辑、预览及打印。 （2） 量表库可包含≥300个常用心理量表：包括明尼苏达多项人格测验（MMPI）、瑞文标准智力测验、瑞文联合智力测验、儿科症状量表、Achenbach儿童行为量表、莱顿强迫问卷（儿童版）、学习障碍儿童筛查表、感觉统合发展评定量表、儿童自我意识量表、儿童孤独症筛查量表、儿童共情及系统化特质量表（EQ-SQ）、多伦多述情障碍量表（TAS-20）、儿童期创伤问卷（CTQ）、儿童焦虑情绪障碍筛查表、儿童抑郁障碍自评量表、数字划消测验、符号数字转换测验等。 ▲（3）量表库应包含科赫（Kohs）立方体组合测验，测验包括16个立方体，每个立方体包含多种颜色，共18个目标图，支持在移动端、PC端等终端设备上自由旋转，以组合成目标图案。（此功能须提供10个以上目标及报告所需的移动扣分项、时间扣分项的截图证明并加盖公章） （4）可集成各人群各病种的自评量表形成套餐,同时还可在不依赖工程师的情况下,实现根据客户需求定制评估套餐,包括但不限于：正常人群心理健康筛查、能力评估、抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症、失眠症、酒精依赖等。 （5）量表可以以WORD或其他格式文档形式导出，以便特殊情况如系统故障时人工填写。 4、测评功能 （1）可创建混合多个心理量表的评估问卷，并生成评估问卷专用二维码。 （2）答题端支持多种登录方式。 （3）可根据问卷结果自动生成预警信息。 （4）支持批量导出报告和批量打印报告功能。 （5）支持自动生成心理评估报告，包括人口学信息分析，总分分析，因子分分析，报告包含数据表格、柱状图、饼状图。 （6）支持在微信公众号中进行测评。 （7）支持多服务、多引擎扩容负载均衡设计，可满足并发访问千人以上。 ▲（8）支持使用数码笔在标准A4纸上进行精神科常用连线、画钟等认知类测验操作，并在标准A4纸上保留原始笔迹，同时可将原始笔迹实时同步于评估界面中，测验结果可自动生成报告图片并存储于服务器。（须提供数码笔在标准A4纸上完成认知测验并保留原始笔迹，以及原始笔迹与系统实时同步证明并加盖公章） 5、测评报告 （1）测评报告格式应能支持自定义，支持显示图表、院徽和电子签名图片。 （2）测评报告应提供三级审核机制，即初步报告医生、报告医生、审核医生。 （3）测评报告应该有用户版和医生专业版，用户版为适合普通人群理解报告；医生专业版样式符合电子病历格式要求，结论及解释符合临床要求。 6、心理健康档案 （1）心理测评可以为健康人群提供心理健康评估及筛查项目。 （2）可以根据患者历次测量结果，生成总分及各个因子分曲线图，方便了解与管理患者心理健康发展趋势。允许医护人员对于他们的状况纵向跟踪评估。 7、数据处理 （1）应能通过图表分析对比患者多次测评结果的数据。 （2）应能通过图表分析对比团体测评结果的数据。 （3）应能具体高级检索功能，包括时间段、量表、因子值区间、性别、年龄段等，支持与、或等方式。 （4）导出数据不仅包含量表各维度评分及总分，还应包含原始数据，即患者在该量表每一条项目的选择详情。 （5）能够自动对于所有测试结果进行分级预警，以便于医护人员快速对于患者情况进行有针对性的处理。 8、团体测评 （1）支持团体心理测评，可根据不同的团体建立不同团体任务，设置不同量表，生成不同二维码，每个任务有自己的二维码供当前团体进行扫描登录答题。 （2）支持不同终端答题，如手机或电脑，为不同人群提供不同答题端口，如学生答题可使用电脑在PC端在机房内进行答题，成年人可使用手机扫描答题。 （3）针对不同团体，用户可自定义每个团体的设置模块，如采用导入模板答题还是自助注册答题，自助注册答题可灵活配置注册信息，如性别、年龄、文化程度、婚姻状况等基础人口学信息。 （4）根据不同团体可生成该团体的团体心理报告，如有组织划分，可以按照不同组织或部门进行不同部门下的团体心理报告生成，可灵活根据客户需求进行报告的下载。 （5）团体心理报告形式可分为word和pdf两个版本，用户可选择下载那个格式，下载word版方便客户后期根据整体评估情况，自定义添加个性化的整体建议或评估结论，方便用户进行二次编辑。 10、打印管理 （1）可对不同团体进行组织或部门的数据查询和查看及打印。 （2）可支持对不同团体任务的报告进行批量下载，下载格式为压缩包，团体里每个用户形成一个文件夹，方便客户直接一键下载后返给测试团体。 11、其他服务 （1）支持多模态心理健康检测，利用多模态融合算法，通过沉浸式的VR虚拟现实评估环境与被试进行人机交互测评，观测个体在刺激条件下的生理和行为反应。通过用户在虚拟现实场景中产生不同的情绪变化，将实时的将采集到的用户心率、脑电等数据传送给医生，便于医生分析用户的综合心理健康情况。 （2）结合医院实际情况，可连接自助报告打印终端，支持患者答题完毕后可通过刷诊疗卡或扫描条码方式，查询和自助打印个人心理测评报告。 12、信息安全要求 （1）系统应能满足国家计算机网络安全等级保护测评三级的要求； （2）系统应搭建在医院信息科指定的服务器上。 ▲（3）应符合国产化应用要求：满足国产化操作系统通用兼容性、安全性要求，满足用户关键性应用需求，并与国产服务器操作系统适配。（须提供与国产化服务器操作系统软件的适配认证证书并加盖公章） |
| # 2 | # 硬件设施要求 | 需配置硬件具体参数如下（硬件均由供应商提供，不产生额外费用）： 1、WEB服务终端2台：内存≥32G，企业级硬盘≥2TB, 支持RAID存储，适用于云计算的快速部署及高效维护。 2、医生工作站1台：内存≥8GB，硬盘≥500G。 3、测评终端4台：≥23寸，处理器≥四核2.0GHz，内存≥4GB，存储≥16GB，支持B/S模式（浏览器访问），具有系统还原保护功能。 4、移动测评终端2台：处理器≥六核，屏幕尺寸≥10英寸，内存≥4G，存储≥128G。 5、专用数码笔1支：内存≥8MB支持离线存储；使用时间：可连续书写≥9小时；电池：内置锂离子电池3.7V/ 130mah；高速红外摄像头≥75P/S。 6、多模态VR终端1台：搭载VR开展多模态心理健康评估，支持可拆卸多功能智能面罩（内置前额EEG脑电检测传感器3个、PPG光学心率检测传感器1个，输入电压: ≥3.6v），屏幕分辨率≥3664*1920。 7、输出设备1台。 |
| # 3 | # 与其他系统的集成要求 | 可与医院HIS系统对接。厂家免费提供对接技术服务费，与HIS系统厂家产生的费用由医院与HIS厂家协商。 |
| # 4 | # 安全性与权限控制要求 | 心理云CT 诊断系统为本地化部署，不涉及患者、医疗数据安全问题。需要在互联网上应用，具有网络安全三级等保证书。 |
| # 5 | # 实施及后续运维服务要求 | 日常系统维护：操作系统、数据库、应用软件的日常维护流程。系统及应用软件的日常监控，如数据库系统，则可能包括监控进程、实例、内存、磁盘空间、数据库日志是否报错、收集统计信息、死锁监控等,特别业务高峰期和执行跑批时的CPU、内存占用情况及原因分析。 定期巡查：每半年厂家现场回访巡查。检测系统性能及运行指标；检测相关数据库系统的性能及运行指标；检测相关系统安全的性能指标。指导院方工程师进行数据备份、数据清理；日志备份、日志清理；数据库空间检查、清理；文件系统检查、清理等。在巡检过程中给出工作建议，包括：系统改进方案、数据库优化方案等，可由院方工程师记录巡检过程以备查。 |

二、▲商务要求

1、合同签订日期：自成交通知书发出之日起25日内。

2、报价要求：本次报价须为人民币报价，包含服务交付成果、设计、编绘、组织、策划、开发、调研、接口接入费、安装、调试、技术协助、培训、维护、技术指导、税费等类似服务内容的全部费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

3、交付期限：自合同签订之日起软、硬件10日内安装部署（与第三方接口对接按实际情况交付）。

4、服务地点：南宁市内由采购人指定地点。

5、验收标准：

（1）验收方式：由采购人组织验收。

（2）验收标准、规范及要求：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

6、售后服务：

（1）产品质保期：自验收合格之日起不少于3年。质保期内软硬件免维护费，终身对软件系统免维护费，质保期过后硬件损坏的仅收取硬件维修或更换成本费用。

（2）响应时间：供应商提供7×24小时电话技术支持，解决客户日常性技术咨询、对系统的询问、对终端操作的咨询、对系统设备运行情况的周期性询问等可以通过远程电话指导方式进行的日常性技术支持和服务，在南宁市区内随时提供免费上门维护服务。

（3）调试及运行：包括系统软件的安装、调试、连接网络、测试和硬件布置等，费用应包括在成交总价中。交付的软件应符合技术规格要求；

（4）为采购人提供专业化技术培训：成交供应商在软件安装调试合格后1个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。使用培训≥2天。培训技术人员不少于2人。响应文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作软件的各种功能。培训费用应包括在成交总价中。

7、付款方式、时间及条件：

系统安装调试正常运行并验收合格，供应商凭双方签署验收合格文件，开具合法有效的全额增值税发票给采购人，采购人收到发票后60天内一次性支付总合同金额的100%（不计利息）。

8、其他要求：

（1）成交供应商应保证针对本项目的服务所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

（2）知识产权归属：本次服务成果归采购人所有，成交供应商不得擅自对外发表、出版。

（3）成交供应商有义务随时向采购人解释所有成果内容。

（4）保密要求：工作人员应对本项目中接触到的采购人所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负保密义务。未经采购人书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄漏任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现工作人员泄密事件，成交供应商应负有连带责任。